第1课时　光学显微镜的使用

知识点1　生物体的组成

1.除　病毒　外,生物都是由　细胞　构成的。　细胞　是生命活动的基本单位。

2.根据构成生物体细胞的数量不同,生物可分为　单细胞　生物和　多细胞　生物。衣藻等属于　单细胞生物　。

知识点2　光学显微镜的使用

3.光学显微镜的构造

4.显微镜的使用

(1)取镜安放:一手握住　镜臂　,一手托住　镜座　。把显微镜放在实验台距边缘约　5　 cm处,略偏　左　。安装好目镜和　物镜　。

(2)对光:转动　转换器　,使　低倍　物镜对准通光孔(物镜前端与载物台要保持2 cm距离)。转动　遮光器　,使遮光器上最大的光圈对准通光孔。左眼注视　目镜　,同时用两手转动　反光镜　,使光线通过　通光孔　反射到镜筒内,直到整个视野呈雪白色为止。

(3)放置玻片标本:把标本放在　载物台　上,使标本正对　通光孔　中心,用压片夹压住。

(4)观察:从侧面注视　物镜　,双手缓慢转动　粗准焦螺旋　使镜筒下降,直到物镜距离玻片标本2~3 mm为止。注视显微镜视野内,双手徐徐转动　粗准焦螺旋　使镜筒上升,直到视野中出现物像。微调　细准焦螺旋　,使看到的物像更加清晰。

知识点1　生物体的组成

1.除下列哪种生物外,其他生物都是由细胞构成的?(C　)

A.家蚕　　　　　　　B.生菜

C.寨卡病毒	D.太空椒

2.下列有关生物体组成的说法,正确的是(D　)

A.所有生物都是由细胞构成的

B.衣藻、草履虫、小虾都是单细胞生物

C.单细胞生物比多细胞生物的种类多

D.细胞是生物体的结构和功能单位

知识点2　光学显微镜的使用

3.显微镜是一种精密放大仪器,下列关于显微镜操作的叙述不正确的是(D　)

A.对光时左眼注视目镜,右眼睁开

B.观察时可用大光圈来增加视野亮度

C.调焦时先用粗准焦螺旋,后用细准焦螺旋

D.物像不在视野中央,可转动目镜来移动物像

4.(2017·广东深圳期中)某同学在使用显微镜观察细胞时,若光线很强,应选用的光圈和反光镜依次是(D　)

A.较小的光圈,凹面镜	B.较大的光圈,凹面镜

C.较大的光圈,平面镜	D.较小的光圈,平面镜

1.导学号71384022(2017·广东湛江期中)在观察人的口腔上皮细胞的实验中,以下操作错误的是(A　)

A.在载玻片中央滴加的是清水

B.用稀碘液对细胞染色,以便观察

C.使用显微镜的细准焦螺旋将视野中模糊的物像调至清晰

D.将10×和10×的镜头组合改成5×和10×的镜头组合,可看到更多的细胞

2.导学号71384023(2015·山东潍坊中考)下图是某同学观察人口腔上皮细胞时显微镜下看到的几个视野,以下分析正确的是(A　)

A.按照正确的操作顺序,该同学先后看到的视野依次是③④②①⑤

B.若观察过程中没有更换目镜,则观察视野⑤时用的物镜比观察②时用的物镜短

C.观察到视野④后,该同学向右上方移动装片可观察到视野②

D.要使视野①的亮度增加,把显微镜移到明亮处即可

3.下列是使用显微镜的一些操作要领,其中不正确的是(B　)

A.取放时,必须一手握住镜臂,一手托住镜座

B.装好物镜后,先使高倍物镜对准通光孔

C.放好玻片标本后,先使镜筒下降,直到物镜接近标本为止

D.最后慢慢往上调节镜筒高度,直到看清物像为止

4.若用同一显微镜观察同一标本4次,每次仅调整目镜、物镜和细准焦螺旋和遮光器,结果得到下面亮度相同的各图。试问其中通光孔通光量最大的是(C　)

5.导学号71384024(2016江西抚州中考二模)下列关于显微镜操作的叙述,正确的是(C　)

A.显微镜的放大倍数是目镜与物镜放大倍数之和,物镜放大倍数越大,镜头长度越长

B.显微镜视野中出现了污点,污点只可能在目镜、物镜和反光镜上

C.在显微镜下视野内观察到的物像是“bp”,则玻片上的实物是“dq”

D.由低倍镜转为高倍镜后,观察到的视野将变暗,这时最好选用大光圈及平面镜

6.(2017·广东梅州期中)如图为显微镜观察某标本细胞的两个视野图,从甲图转变为乙图的第一步操作是(B　)

A.换成高倍物镜	B.装片向左移动

C.调节细准焦螺旋	D.调节光圈

7.导学号71384025请回答下列有关实验技能的问题。

(1)请写出图中的下列结构名称:[1]　目镜　、[2]　转换器　、[3]　物镜　、[5]　反光镜　、[7]　细准焦螺旋　。

(2)使用显微镜进行观察时,要先对光,转动转换器,使　低　倍物镜对准通光孔,左眼注视目镜,同时双手转动　反光镜　,直到观察到白亮的视野。

(3)如果对光后看不到明亮的视野,你认为下列哪项措施最无效?(A　)

A.转动目镜	B.转动转换器

C.转动遮光器	D.转动反光镜的位置

(4)用下列哪一组镜头,看到的细胞数目最少?(D　)

A.目镜5×,物镜10×	B.目镜5×,物镜40×

C.目镜10×,物镜10×	D.目镜10×,物镜40×

(5)用显微镜观察制作好的临时装片,在镜下已经找到被观察物体的物像,如果要使物像更清晰些,应调节显微镜的　细准焦螺旋　。

(6)如果所要观察的物像位于显微镜视野的右上方,要把物像移到视野中央,应往　右上　方移动玻片标本。

1.(2016·海南中考)下表是显微镜使用过程中的几种操作和要达到的目的,其中错误的是(B　)

| 选项 | 操 作 | 目 的 |
| --- | --- | --- |
| A | 转动遮光器和反光镜 | 调节光线强弱 |
| B | 将装片向右下方移动 | 使位于视野左上方的物像移到视野中央 |
| C | 转动细准焦螺旋 | 使物像更清晰 |
| D | 转动转换器 | 调换不同倍数的物镜 |

2.(2016·河北石家庄中考)如图显示的是显微镜的操作步骤,正确的顺序是(A　)

A.①→②→③	B.①→③→②

C.②→③→①	D.②→①→③

3.(2016·山东烟台中考)在观察叶片的表皮细胞装片时,物像由图一转换到图二不需要进行的操作是(C　)

A.转动转换器	B.转动细准焦螺旋

C.转动粗准焦螺旋	D.调节反光镜

4.导学号71384026(2016·四川内江中考)下面是泽泽同学在学习《练习使用光学显微镜》后所作的笔记,其中操作与其结果不匹配的是(C　)

A.调节粗准焦螺旋——镜筒较大幅度地上升或下降

B.向左上方移动玻片——左上方的物像移至视野中央

C.将平面镜换成凹面镜且小光圈换成大光圈——视野变暗

D.目镜选用10×,物镜选用40×——观察到的物像被放大400倍

导学号71384027(2016·福建漳州中考模拟)关于“显微镜的结构和使用”的实验,用显微镜观察标本的部分步骤:

①把装片放在载物台上,压片夹压住,使标本位于低倍镜的正下方;

②眼睛从侧面注视物镜,转动细准焦螺旋使镜筒下降;

③转动转换器,使低倍物镜对准通光孔;

④调节光圈,左眼注视目镜,使视野明亮;

⑤用左眼注视目镜,同时转动粗准焦螺旋使镜筒上升,直到看见物像;再用细准焦螺旋调节,使视野中的物像清晰;

⑥转动转换器使高倍物镜对准通光孔;

⑦转动细准焦螺旋,直到物像清晰;

⑧将要观察的物像移动到视野中央;

(1)上述的操作步骤②④中,各有一处错误,请指出,并改正:　细准焦螺旋改为粗准焦螺旋　;　光圈改为反光镜　。

(2)改正两处错误后,上述所有步骤的正确操作顺序应是　③④①②⑤⑧⑥⑦　(填序号)。