实验操作专项训练(一)

1．下列玻璃仪器名称错误的是(　D　)

2．在实验室中，下列做法正确的是(　D　)

A．用剩的无毒药品可以带出实验室

B．为了获得感性认识，可触摸药品或品尝药品的味道

C．为了使实验现象明显，药品加得越多越好

D．实验结束时，剩余的药品只能放在指定的位置

3．下列实验操作错误的是(　C　)

4．下列关于酒精灯的说法正确的是(　D　)

A．用酒精灯的焰心给试管加热

B．往试管中注入占其体积一半的液体，用内焰加热

C．加热时，拇指放在短柄上

D．洒出的酒精在实验台上燃烧起来，应立即用湿布扑灭

5．给试管里的固体物质加热，操作方法正确的是(　A　)

A．用外焰加热

B．加热时试管底部碰着灯芯

C．加热前未给试管进行预热

D．加热时试管口向上倾斜

6．实验室加热100 mL液体，下列仪器可以使用的是(　C　)

A．①③④⑤					B．②③④⑥

C．①③④⑥					D．②③⑤⑥

7．用量筒量取溶液时，视线与量筒内液体的凹液面最低处保持水平，读数为15 mL；倒出部分液体后，俯视凹液面的最低处，读数为9 mL。则该学生实际倒出的溶液体积(　B　)

A．小于6 mL				B．大于6 mL

C．等于6 mL				D．无法确定范围

8．在10 mL量筒内液面的位置如图所示，已知A与B，B与C均相差1 mL，  如果A处刻度为6 mL，量筒中液体的体积是(　B　)

A．5.1 mL

B．5.2 mL

C．5.4 mL

D．6.8 mL

9．实验结束后，所用仪器的放置方法正确的是(　D　)

10．填空。

(1)用于夹持试管的仪器是__试管夹__。

(2)加热前用试管夹夹持试管的具体操作是__左手拿试管，右手拿试管夹，从试管下部往上套，夹在试管中上部__。

(3)用酒精灯给试管里的物质加热时，要用酒精灯的__外焰__，试管不能接触__灯芯__，因为__焰心温度较低，引起试管受热不均，会使试管破裂__。

11．指出下列操作可能造成的不良后果。

(1)滴管取用试剂后平放或倒置__试液倒流进胶帽，腐蚀胶帽____________。

(2)倾倒细口瓶里的药液时，标签没向着手心__药液腐蚀标签____________。

(3)实验剩余的药品放回原瓶中__污染药品______。

(4)将锌粒直接投入口朝上且直立的试管中__锌粒打破试管底____________。

12．为探究酒精灯灯焰的温度，科研人员用特殊的测温装置进行实验，结果如下表。(探头的位置指测温探头离灯芯的垂直高度)

| 火焰 | 焰心 |  | 内焰 |  | 外焰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探头位置/cm | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| 火焰温度/℃ | 537 | 670 | 667 | 750 | 775 | 806 | 801 |
| 平均温度/℃ | 603 |  | 708 |  | 794 |  |  |

(1)根据上表可知，灯焰三部分温度由低到高的顺序是__焰心、内焰、外焰____________。

(2)根据上表数据，加热时，被加热的仪器或物品应该放置在__离灯焰3.5～4.0_之间(或4.0_cm处，或外焰处)__。

(3)实验中，若燃着的酒精灯中酒精不足，要添加酒精，应如何操作？

用灯帽盖灭酒精灯，待酒精灯冷却至室温后，再向酒精灯中添加酒精。