第十七章《欧姆定律》测试卷

一、单选题(共12小题)

1.如图所示电路中，两个电阻的阻值都是20Ω，电压表V1的示数为2V，下列说法不正确的是()

A．通过R1的电流为0.1A

B．电压表V2的读数为2V

C．电压表V2的读数为4V

D．通过R2的电流为0.1A

2.如图是探究“通过同一导体中的电流与导体两端电压之间的关系”的实验电路．为了得出普遍的物理规律，需要多次实验．下列方法可行的是()

A．改变导体

B．改变电源电压

C．改变电流表量程

D．改变电压表量程

3.小明同学在探究电阻中的电流与电压关系的实验中，要改变电阻两端的电压，下列办法不可行的是()

A．改变干电池的个数

B．改变电阻的阻值

C．改变电阻器的滑片

D．调节学生电源的调压旋钮

4.下列说法中，能用于研究电流与电压之间关系的是()

A．用同一导体，保持导体两端电压相同

B．用不同导体，保持导体两端电压相同

C．用同一导体，改变导体两端电压

D．用不同导体，改变导体两端电压

5.如图所示，电源电压不变，闭合开关后，下列关于电压表示数变化的说法正确的是()

A．滑片P向右移动，V1表示数变大，V2表示数不变

B．滑片P向右移动，V1表示数变小，V2表示数变大

C．滑片P向左移动，V1表示数变小，V2表示数变大

D．滑片P向左移动，V1表示数变大，V2表示数不变

6.有两个电阻，阻值分别为5Ω和10Ω，把它们串联起来，其总电阻是()

A．7.5Ω

B．12Ω

C．15Ω

D．20Ω

7.某段电路两端电压保持恒定，给它接入一个40Ω的电阻时，电路中电流为0.35A；当电路中电流为0.20A时，接入电路的电阻大小是()

A．110Ω

B．20Ω

C．70Ω

D．50Ω

8.把一根阻值为24Ω的粗细均匀的电阻丝变成一个圆环，并以如图所示的方式从A、B两点接入电路，则该圆环在电路中的电阻为()

A．4.5Ω

B．6Ω

C．10Ω

D．20Ω

9.在探究“电流与电阻关系”的实验中，除了需要电源、开关、导线外，还应有下列哪组器材？()

A．电流表、电压表、滑动变阻器、一个定值电阻

B．电流表、滑动变阻器、几个定值电阻

C．电流表、电压表、滑动变阻器、几个定值电阻

D．电流表、电压表、几个定值电阻

10.有两个电阻R1＝20Ω，R2＝30Ω，它们并联后总电阻为()

A．20Ω

B．30Ω

C．12Ω

D．50Ω

11.对于电流与电压之间的关系，下列说法正确的是()

A．导体两端有电压时，导体中必定有电流

B．导体中先有电荷的定向移动，然后在导体两端就产生了电压

C．导体中没有了电流，电路中也就没有电压

D．导体中有电流通过时，导体两端必定有电压

12.如图所示，把电阻R接入电源电压为6V的电路中，电流表示数是0.3A，如果需要让电路中的电流增大到0.8A，可以采取的方法是()

A．用一个20Ω的电阻与R串联

B．用一个12Ω的电阻与R串联

C．用一个20Ω的电阻与R并联

D．用一个12Ω的电阻与R并联

二、填空题(共3小题)

13.串联电路的总电阻等于______________，写成数学表达式是__________；串联电路中的电流__________，写成数学表达式是____________；串联电路的总电压等于__________________，写成数学表达式是____________．

14.在“探究电流与电压、电阻的关系”时，

(1)为了测量电流、电压的值，应选用的器材是__________和______________．

(2)在滑动变阻器与电阻箱两种器材中，为了知道接入电路的具体电阻值，应选用________；为了连续改变电路中的电流，应选用________．

(3)下列三图中，电压表的示数为__________V，电流表的示数为____________A，电阻箱的示数为________________Ω.

15.如图所示，闭合开关后，电压表的示数为6V，电流表的示数为0.3A，则电阻R的阻值为________Ω；当开关断开时，该电阻的阻值为________Ω.

三、实验题(共3小题)

16.小李同学在做“伏安法测电阻”的实验时，设计了图甲所示的电路图：

(1)请按照电路图，用笔画线代替导线，将图乙中的实物图连接完整．

(2)在开关闭合之前，滑动变阻器的滑片应置于______(选填“最左端”、“中间”或“最右端”)．

(3)若电流表、电压表示数分别如图丙a、b所示，则电流表的读数是________A，电压表的读数是______V，电阻R的阻值是________Ω.

17.在“探究电流跟电压、电阻的关系”的实验中，同学们设计了如图所示的电路，R为定值电阻．

(1)根据电路图将图中的各元件连接成实验电路．

(2)小芳在连接好电路最后一根导线时，电流表和电压表的指针都偏转了，而移动滑动变阻器的滑片，两电表的示数均无变化．导致上述现象的两个操作错误是：

①______________________________

②__________________________________________________

18.某同学通过研究电流、电压、电阻之间的关系，实验数据如表所示.

(1)分析比较实验序号1、2、3或4、5、6或7、8、9，可以得出的结论是___________________________．

(2)分析比较实验序号1、4、7或2、5、8或3、6、9，可以得出的结论是_____________________________．

(3)进一步综合分析比较各表中的数据，归纳得出结论：

①分析比较________________________________________________________．

②分析比较_________________________________________________________．

四、计算题(共3小题)

19.在如图所示的电路中，电源两端的电压为6V且保持不变，电阻R1＝4Ω.当开关S闭合后，电压表示数为4V.

求：(1)电流表的示数．(2)电阻R2的阻值．

20.某导体的电阻是12Ω，把它接在3V的电源上，通过的电流是多少？

21.如图所示的电路中，电源电压不变，已知R1电阻为15Ω，当S闭合，S1断开时，电流表示数为0.4A；当S、S1都闭合时电流表示数为0.6A.

求：(1)电源电压为多少？

(2)R2阻值为多大？

四、作图题(共3小题)

22.东东在做“探究通过导体的电流与电阻的关系”的实验中，采用了如图甲所示的电路图．

请按照电路图，用笔画线表示导线，将图乙中的实物图连接完整．

23.在“探究通过定值电阻的电流与电压的关系”实验中：

(1)如图所示，用笔画线代替导线，将实验电路连接完整(要求滑片左移时，滑动变阻器接入电路的阻值变小)；

(2)在虚线框中画出实验电路图．

24.在探究通过导体的电流与导体两端电压的关系实验中，

(1)根据实验要求，在如图所示的虚线框内画出实验所需的电路图(其中部分电路已画出)；

(2)根据所画的电路图，用笔画线代替导线将实物图连接起来，使之成为符合实验要求的电路．要求滑动变阻器的滑片P向左滑动时滑动变阻器的阻值变小(其中部分导线已连好)．

答案解析

1.【答案】B

【解析】R1、R1串联，所以I2＝I1＝＝＝0.1A，

U2＝I2R2＝0.1A×20Ω＝2V，U＝U1＋U2＝2V＋2V＝4V，即：电压表V2的示数为4V．则B错误

2.【答案】B

【解析】探究“通过同一导体中的电流与导体两端电压之间的关系”时，应控制导体的电阻不变，故A不正确；改变电源的电压，可以改变导体两端的电压和通过导体的电流，达到多次实验的目的，故B正确；改变电流表或电压表的量程，都不能改变导体两端的电压和通过导体的电流，故C、D不正确．

3.【答案】B

【解析】改变干电池的个数，电源电压发生变化，从而电阻两端的电压也改变，故A可行；在探究电阻中的电流与电压关系的实验中，应控制电阻不变，故B不可行；改变电阻器的滑片，会使电路中的电流发生改变，从而改变电阻两端的电压，故C可行；调节学生电源的调压旋钮能使电源电压发生变化，从而电阻两端的电压也改变，故D可行．

4.【答案】C

【解析】研究电流与电压之间关系时，应用同一导体，改变导体两端电压，进行多次测量，找出规律，故选C.

5.【答案】D

【解析】由电路图可知，定值电阻R与滑动变阻器串联，电压表V1测R两端的电压，电压表V2测电源的电压，因电源电压不变，

所以，滑片移动时，电压表V2的示数不变，故B、C错误；

当滑片P向右移动时，接入电路中电阻变大，电路中的总电阻变大，

由I＝可知，电路中的电流变小，

由U＝IR可知，R两端的电压变小，即电压表V1的示数变小，故A错误；

同理可知，滑片P向左移动，接入电路中电阻变小，电路中的电流变大，R两端的电压变大，电压表V1的示数变大，故D正确．

6.【答案】C

【解析】串联电路总电阻等于两个电阻之和，所以R总＝R1＋R2＝5Ω＋10Ω＝15Ω.

7.【答案】C

【解析】设R1＝40Ω，I1＝0.35A，I2＝0.20A，

某段电路两端电压保持恒定，

由I＝可得：U＝I1R1＝I2R2，

则当电路中电流为0.20A时，接入电路的电阻：

R2＝＝＝70Ω.

8.【答案】A

【解析】同种材料制成的粗细均匀的电阻丝，电阻与其长度成正比，

则圆弧部分的电阻R1＝×24Ω＝6Ω，圆弧部分的电阻R2＝×24Ω＝18Ω；

以图中方式接入电路中时，R1与R2并联，

因并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，

所以，该圆环在电路中的电阻：

RAB＝＝＝4.5Ω.

9.【答案】C

【解析】电流与电压、电阻有关，探究电流与电阻的关系需改变电阻，所以需要几个阻值不同的定值电阻；并要保持电阻两端的电压不变，所以还需滑动变阻器和电压表，要测量电流还需用到电流表．故选C.

10.【答案】C

【解析】因为R1与R2并联，

所以由＝＋可得，并联后的总电阻：R＝＝＝12Ω.

11.【答案】D

【解析】导体两端有电压时，如果电路不闭合，导体中没有电流，故A错误．电路闭合，导体两端有电压，导体中的电荷才会定向移动形成电流，故B错误．导体中没有电流，如果电路不闭合，电路中可能有电压，故C错误．导体中有电流通过时，由U＝IR知：导体两端必定有电压，故D正确．

12.【答案】D

【解析】因为电路中电流变大，所以需要并联电阻；

由于并联电路中各支路互不影响，并且干路电流等于各支路电流之和，因此并联支路中的电流：I＝0.8A－0.3A＝0.5A，

故并联电阻的阻值：R′＝＝＝12Ω.

13.【答案】各串联电阻之和R＝R1＋R2＋…处处相等I＝I1＝I2＝…各部分电路两端电压之和U＝U1＋U2＋…

【解析】串联电路电流处处相等，其数学表达式为：I＝I1＝I2＝…

串联电路两端的电压等于各部分电压之和，其数学表达式为：U＝U1＋U2＋…

用电流和电阻表示电压为：IR＝I1R1＋I2R2＋…

因为串联电路电流处处相等，所以电阻表达式可写为：R＝R1＋R2＋…

14.【答案】(1)电流表电压表(2)电阻箱滑动变阻器(3)2.9V0.26A3608Ω

【解析】(1)测量电压用电压表，测量电流用电流表．

(2)在滑动变阻器与电阻箱两种器材中，为了知道接入电路的具体电阻值，应选用电阻箱；为了连续改变电路中的电流，应选用滑动变阻器．

(3)电压表的使用量程是0～3V，每一个大格代表1V，每一个小格代表0.1V，电压表的示数是2.9V.

(4)电流表的使用量程是0～0.6A，每一个大格代表0.2A，每一个小格代表0.02A，电压表的示数是0.26A.

(5)电阻箱接入电路的阻值＝(3×1000＋6×100＋0×10＋8×1)Ω＝3608Ω.

15.【答案】2020

【解析】根据欧姆定律可得电阻的阻值：R＝＝＝20Ω；电阻是导体的一种属性，不随导体两端电压和导体中电流的改变而改变，所以当开关断开时，该电阻的阻值仍为20Ω.

16.【答案】(1)

(2)最右端

(3)0.48A11V22.92Ω

【解析】(3)电流表的量程是“0～0.6A”，其读数为0.48A；电压表的量程是“0～15V”，其读数是11V；由伏安法测电阻的原理可知，R＝＝≈22.92Ω.

17.【答案】(1)

(2)①连接电路时未断开开关；②滑动变阻器同时接了上面两个接线柱或下面两个接线柱．

【解析】

18.【答案】(1)当电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比

(2)当电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成正比

(3)①同一导体，其两端的电压与通过这段导体的电流的比值是相同的

②不同导体，其两端的电压与通过这段导体的电流的比值是不同的，且电阻越大，比值越大

【解析】(1)分析比较实验序号1、2、3或4、5、6或7、8、9的电流与电压变化的倍数关系，电阻一定时，电压变为原来的几倍，电流也随之变为原来的几倍，

所以可以得出的结论是：当电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比．

(2)分析比较实验序号1、4、7或2、5、8或3、6、9的电流与电阻变化的倍数关系，电压一定时，电阻变为原来的几倍，电流随之变为原来的几分之一，

所以可以得出的结论是：当电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成正比．

(3)表一中电压和电流的比值均为5；表二中电压和电流的比值均为10；表三中电压和电流的比值均为20；

①分析比较表一或表二或表三有关数据，可初步得出，其两端的电压与通过这段导体的电流的比值是相同的．

②分析比较表一、表二或表三有关数据，可初步得出，不同导体，其两端的电压与通过这段导体的电流的比值是不同的，且电阻越大，比值越大．

19.【答案】解：(1)由串联电路特点知，电阻R1两端的电压U1＝U－U2＝6V－4V＝2V；

由欧姆定律得，电流表的示数I＝＝＝0.5A；

(2)由欧姆定律得，电阻R2阻值R2＝＝＝8Ω；

答：(1)电流表的示数是0.5A.

(2)电阻R2的阻值是8Ω.

【解析】(1)由电路图知电阻R1与R2串联，电压表测电阻R2两端的电压，根据串联电路的特点求出电阻两端R1的电压，然后由欧姆定律求出电路电流；

(2)已知电阻R2两端的电压、流过电阻的电流，由欧姆定律可求出电阻R2的阻值．

20.【答案】解：通过导体的电流：

I＝＝＝0.25A.

答：导体接在3V的电源上，通过的电流是0.25A.

【解析】知道导体的电阻和电源的电压，根据欧姆定律求出通过的电流．

21.【答案】解：(1)当两开关都闭合时，两电阻并联，电流表测干路电流，

通过R1的电流：I1＝I－I2＝0.6A－0.4A＝0.2A，

由I＝，可得电源电压U＝U1＝I1R1＝0.2A×15Ω＝3V；

(2)由I＝，R2＝＝＝7.5Ω；

答：(1)电源电压为3V.

(2)R2阻值为多7.5Ω.

【解析】由电路图可知，当S闭合，S1断开时，只有电阻R2接入电路，电流表测R2的电流；当两开关都闭合时，两电阻并联，电流表测干路电流；

(1)由并联电路特点求通过R1的电流，然后由欧姆定律求出电源电压．

(2)由欧姆定律求出电阻R2阻值．

22.【答案】

【解析】由电路图知：电压表与电阻并联，电源由2节干电池组成，所以电压表应选择0～3V的量程，对于定值电阻来说，其最小电阻是5Ω，其最大电流约为0.6A，故该电路的电流表选择小量程即可．

23.【答案】

【解析】

24.【答案】

【解析】