第十九章《生活用电》单元测试题

一、单选题(共15小题)

1.下图是某同学画的一间房子安装电灯和插座的电路图，图中画错了的是(　　)

A．S1

B．甲

C．S2

D．乙

2.如图所示是某同学设计的家庭电路，电灯开关已断开．下列说法正确的是(　　)

A．灯泡和两孔插座是串联的

B．试电笔接触M点，氖管不发光

C．开关和三孔插座的连接都是错误的

D．试电笔插入两孔插座的左孔，氖管发光

3.电工站在干燥的椅子上检修电路，下列情况中肯定不安全的是(　　)

A．一手接触到火线

B．两只手都接触到火线

C．一只手接触火线，另一只手接触到水泥墙壁

D．一只手接触零线，另一只手接触到水泥墙壁

4.制成家用保险丝的材料是(　　)

A．电阻率较大而熔点较高的铅锑合金

B．电阻率较大而熔点较低的铅锑合金

C．电阻率较小而熔点较高的铅锑合金

D．电阻率较小而熔点较低的铅锑合金

5.如图所示的实验操作上正确的是(　　)

A．

B．

C．

D．

6.物理学中有许多重要的数据，很有必要记住它们．下列物理数据记忆错误的是(　　)

A．光在真空中的传播速度是3×108m/s

B．我国家庭电路电压是220 V

C．水的密度是1.0×103kg/m3

D． 1标准大气压等于76 mm水银柱产生的压强

7.某同学想设计一个家庭厨房电路，现在有2 000 W的电磁炉一个，800 W的微波炉一个，800 W的电饭锅一个，100 W的抽油烟机一台，10 W的节能灯四盏，设计的导线横截面积合理．现给整个厨房电路配一个独立的空气开关，下列哪个规格的空气开关较合理(　　)

A． 16 A

B． 20 A

C． 32 A

D． 40 A

8.我校某办公室总共有60 W的电灯4盏，40 W电灯2盏，它的进户线上应该选用额定电流为多大的保险丝比较合适(　　)

A． 3 A

B． 1.1 A

C． 1.4 A

D． 1.8 A

9.某同学想设计一个家庭厨房电路，现在有2 000 W的电磁炉一个，800 W的微波炉一个，800 W的电饭锅一个，100 W的抽油烟机一台，10 W的节能灯四盏，设计的导线横截面积合理．现给整个厨房电路配一个独立的空气开关，下列哪个规格的空气开关较合理(　　)

A． 16 A

B． 20 A

C． 32 A

D． 40 A

10.下列说法中，正确的是(　　)

A．为了安全，家庭电路中的熔丝越细越好

B．用户增加了大功率用电器后，一定要换用较粗的熔丝

C．电路上的电压越高，使用的熔丝要越粗

D．绝不允许用铜丝来代替家庭电路中的熔丝

11.小明家的电路简化后如图所示，观察该电路，下列说法中正确的是(　　)

A．开关和电灯是并联的

B．电灯、电视和台灯是并联的

C．各个小彩灯之间是并联的

D．插座中的火线和零线是连通的

12.下列关于生活用电常识的认识中，不正确的是(　　)

A．发生触电事故时，人体一定直接或间接接触了火线

B．在走廊和楼道使用声光控开关可以节约用电

C．家中的空气开关跳闸一定是因为发生了短路

D．少用家用电器的待机功能是一种良好的习惯

13.在家庭电路中若发生以下三种情况：①灯座里的两个线头相碰　②开关里的两线头相碰　③两孔插座中的两线头相碰，其中会引起电路中熔丝熔断的是(　　)

A． ①②

B． ①③

C． ②③

D． ①②③

14.小明、小红学习了电学的知识后，有了以下对话，其中正确的有(　　)

A．小明：家里的电灯开关应接在零线和灯泡之间

B．小红：发现有人触电要立即切断电源

C．小明：把三脚插头最上面一个脚弄断后，插入两孔插座一样能安全地使用

D．小红：用试电笔检测电路时，只有站在干燥的木凳上才能避免触电

15.发现有人触电，应先(　　)

A．报警或喊人

B．迅速扶起，并送往医院

C．找电工或专业人员抢救

D．想办法切断电源

二、填空题(共3小题)

16.“漏电保护器”的作用是____________________．

17.在日常用电中，需要特别警惕本来不该带电的物体__________，本来绝缘的物体________，因此应该注意：防止绝缘部分________，避免电线跟其他金属物体________．

18.(1)闭合开关S，电灯L发光，人拿测电笔测试A点时，由于A点与零线相连，所以A点与大地之间的电压为0 V，故通过人体的电流为0 mA，测电笔的氖管也不会发光；

(2)若此时将零线保险丝拔掉，人拿测电笔试A点时，电流会经人体、测电笔流向大地，所以测电笔的氖管发光，如果此时人体触碰A点，人体不安全．

三、实验题(共1小题)

19.认识短路的危害

设计实验

目的：认识短路的危害

器材：低压电源(直流6 V)、开关、额定电流为1 A的保险丝、额定电压为6 V的灯泡、

导线、电流表(演示电流表，0～5 A档)

进行实验

(1)在图中，CD间接上一段保险丝，AB间接入电流表，其它部分按图所示连接好电路．

(2)当开关闭合时，灯泡________(填“发光”或“不发光”)，电流表________(填“有”或“无”)示数．

(3)断开开关，在B、D间接一根粗铜丝，当闭合开关的瞬间，你将会观察到________

A．电流表的指针迅速摆动较大的幅度，保险丝也随即熔断

B．电流表的指针无示数，保险丝不会熔断

C．电流表读数稳定不变，灯泡正常发光

D．电流表读数稳定不变，灯泡不亮

分析论证

B、D间接入铜丝时，灯泡被短路．根据欧姆定律知道，闭合开关的瞬间，线路中的电流________，通过保险丝和导线的电流________，但是保险丝的电阻比导线大很多，在电流相同时，导体的电功率跟电阻成________比，所以保险丝的电功率比铜丝的电功率大得多，使保险丝的温度升高，这实际是我们学过的电流的________效应．

四、简答题(共3小题)

20.目前新建的家庭电路中普遍采用空气开关取代过去的保险丝，使用起来非常方便，从工作原理看，二者有什么区别？

21.据报道：有许多重大火灾都是因输电线老化，绝缘性能降低出现短路所造成的，教训十分深刻．

(1)请你分析因电线短路而产生火灾的原因．

(2)请你就电线老化发生火灾的问题，向用户提出一个合理的建议．

22.电给我们的生活带来便利，不正确使用却带来危害．请你写出两个生活中安全用电的实例．

五、计算题(共2小题)

23.炎炎夏日即将来临，明明家新购置了一台1 kW的空调．已知他家原有用电器的总功率是1 020 W，电能表上标有“220  V 10 A”的字样．请你通过计算说明：

(1)使用这台空调时，通过它的电流是多少？

(2)从安全用电的角度考虑，明明家的电路是否允许安装这样一台空调？

24.在用电高峰时，我们会发现家庭电路中的白炽灯比正常发光时要暗一些，同学们在学习了电学知识后对这一现象进行了调查研究．如图供电电源的电压始终是220 V，当用户的总功率是8.6 KW时，用户实际得到的电压是215 V．试求：

(1)此时，标有“220  V 100 W”的白炽灯的实际电功率是多少？分析灯泡的亮度将如何变化？

(2)当用户的总功率是8.6 KW时，通过输电线的电流是多少？输电线的电阻是多少？在3 h内输电线上消耗的电能是多少？(忽略温度对灯丝电阻的影响)

答案解析

1.【答案】A

【解析】根据上面的分析对照，可以判断S1开关接错，当断开开关时，火线和灯泡还相连，接触灯泡，人会接触火线，容易发生触电事故．

2.【答案】C

【解析】A、灯泡和两孔插座是互不影响的，所以是并联的，故A错误；

B、M点通过灯泡与火线连接，所以试电笔接触M点，氖管发光，故B错误；

C、据图可知，开关接到了零线和用电器之间；三孔插座的左孔接的是地线，故均错误，故C说法正确；

D、两孔插座的左孔是零线，所以试电笔插入两孔插座的左孔氖管不发光，故D错误；

3.【答案】C

【解析】A、电工站在干燥的椅子上一手接触到火线，电流无法形成回路，不会造成触电，故不合题意；

B、电工站在干燥的椅子上两只手都接触到火线，电流无法形成回路，不会造成触电，故不合题意；

C、一只手接触火线，另一只手接触到水泥墙壁，在火线、人体、大地之间形成回路，会造成触电，是不安全的，符合题意；

D、一只手接触零线，另一只手接触到水泥墙壁，没有电流流过人体，不会造成触电，故不合题意．

4.【答案】B

【解析】保险丝的作用是在电流异常升高到一定的高度的时候，自身熔断切断电路，从而起到保护电路安全运行的作用，因此保险丝需要用电阻率大、熔点低的材料制作，故选项B符合题意，选项ACD不符合题意．

5.【答案】A

【解析】A、用测电笔来鉴别火线与零线．使用测电笔时，笔尖接触要检测的导线，手接触笔尾金属体，才能在接触火线时氖管发光，接触零线时氖管不发光．

B、熄灭酒精灯的方法是用灯帽盖灭，不能用嘴吹灭，故B错；

C、托盘天平称量物质时要左物右码，故C错；

D、测量液体温度的时候，温度计的玻璃泡不能接触到容器的底和侧壁，故D错误；

6.【答案】D

【解析】A、光是一种电磁波，光在真空中的传播速度是3×108m/s.不符合题意．

B、我国家庭电路电压是220 V．不符合题意．

C、水的密度是1.0×103kg/m3.不符合题意．

D、标准大气压等于76 cm水银柱产生的压强．符合题意．

7.【答案】B

【解析】家庭所有用电器的总功率P总＝2 000 W＋800  W＋800 W＋100  W＋10 W×4＝4  100 W；

由公式P＝UI得，

这些用电器同时工作时，电路中的电流：I＝＝≈18.6  A，

所选择空气开关允许的最大电流应略大于这一数值，且不宜太大，故只有B选项的20 A最合适．

8.【答案】D

【解析】各用电器总功率P＝60  W×4＋40  W×2＝320  W

我校照明电路中的最大正常工作电流I＝＝＝1.45  A，找出电流稍大于1.45 A的保险丝．

9.【答案】B

【解析】家庭所有用电器的总功率P总＝2 000 W＋800  W＋800 W＋100  W＋10 W×4＝4  100 W；

由公式P＝UI得，

这些用电器同时工作时，电路中的电流：I＝＝≈18.6  A，

所选择空气开关允许的最大电流应略大于这一数值，且不宜太大，故只有B选项的20 A最合适．

10.【答案】D

【解析】当电路中有过大电流通过时，保险丝发热温度快速升高到熔点自动熔化，切断电路；

选用保险丝的标准：规格适合的保险丝；同样长度的情况下，比较细的保险丝电阻大，易熔断，使电路中电器不能正常工作；比较粗的电阻丝电阻小，不易熔断，起不到保护电路的作用，故AB错误；

要根据电路的需要(允许通过的最大电流)选择规则适合的保险丝，与电压无关，故C错误；

铜丝的电阻率小、熔点高，代替保险丝不能熔断，起不到保险作用，故D正确．

11.【答案】B

【解析】A、开关控制灯泡时，开关与灯泡串联连接，故A错误；

B、家庭电路中各用电器并联连接，因此灯、电视和台灯是并联的，故B正确；

C、根据图示可知，各个小彩灯顺次连接，因此各个小彩灯之间是串联连接，故C错误；

D、如果插座中的火线和零线连通，那么将形成电源短路，故插座中的火线和零线不连通，故D错误．

12.【答案】C

【解析】A、发生触电事故时，人体一定直接或间接接触了火线．A正确．

B、在走廊和楼道使用声光控开关可以节约用电．B正确．

C、家中的空气开关跳闸原因可能是发生了短路，也可能是用电器的总功率过大．C不正确．

D、少用家用电器的待机功能是一种良好的习惯．D正确．

13.【答案】B

【解析】①灯座里的两个线头相碰，火线和零线直接接触，造成短路，电路电流过大，会引起保险丝熔断；

②开关里两线头相碰，开关闭合，电路接通，用电器正常工作，不会引起保险丝熔断．

③两孔插座中的两线头相碰，火线和零线直接接触，造成短路，电路电流过大，会引起保险丝熔断．

14.【答案】B

【解析】A、家里的电灯开关应接在火线和灯泡之间更安全．此选项错误；

B、发现有人触电要立即切断电源．此选项正确；

C、把三脚插头最上面一个脚弄断后，插入两孔插座使用，当金属外壳的用电器漏电时，容易发生触电事故．此选项错误；

D、用试电笔检测电路时，只要用手接触笔尾金属体，不接触笔尖金属体，站在地上使用也是安全的．此选项错误．

15.【答案】D

【解析】一旦发生触电事故，应立即断开电源开关，或用绝缘体将电线挑开，使触电者与电源脱离，并进行现场抢救．

16.【答案】电流对人体造成伤害时，自动切断电路，对人起保护作用

【解析】如果站在地上的人不小心接触了火线，电流经过人体流入大地，漏电保护器会迅速切断电流，对人身起到保护作用．

17.【答案】带了电　导了电　破损　接触

【解析】在日常用电中，需要特别警惕本来不该带电的物体带了电，本来绝缘的物体导了电，因此应该注意：防止绝缘部分破损，避免电线跟其他金属物体接触．

18.【答案】不发　发　不安全

【解析】

19.【答案】(2)发光　有　(3)A　很大　相同　正　热

【解析】解：进行实验

(2)当开关闭合时，由图可知，这是一个正常连接的电路，灯泡与保险丝串联，所以灯泡发光，电流表有示数．

(3)断开开关，在B、D间接一根粗铜丝，此时灯泡被短路，电流通过保险丝后，直接经电流表回到电源负极，所以当闭合开关的瞬间，将会观察到电流表的指针迅速摆动较大的幅度，保险丝也随即熔断，灯泡不发光．故只有A符合题意；

分析论证

当B、D间接入铜丝时，灯泡被短路．根据欧姆定律I＝可知，闭合开关的瞬间，线路中的电流很大，通过保险丝和导线的电流相同，但是保险丝的电阻比导线大很多，由公式P＝I2R可知，在电流相同时，导体的电功率跟电阻成正比，所以保险丝的电功率比铜丝的电功率大得多，使保险丝的温度升高，这实际是我们学过的电流的热效应．

故答案为：

20.【答案】保险丝是利用电流的热效应　空气开关是利用电流的磁效应

【解析】在家庭电路中安装一个当电路中的电流过大时，能起到自动断开电路，保护电路的装置，保险丝或空气开关就能起到这个作用；

即：当电路中的电流过大时，保险丝(或空气开关)自动熔断(断开)，保护电路．

保险丝是靠电流通过时产生的电热来加热，达到自动熔断的目的，是利用电流的热效应．

空气开关是利用电流的磁效应，将开关上的闸刀吸引，而断开电路的．

21.【答案】答：(1)当电线发生短路时，电路的总电阻很小，电流很大，由焦耳定律可知，短时间内会产生很多热量，使电线的温度急剧上升，引燃附近易燃物品．

(2)例：及时更换老化的电线．在电线附近不要堆放易燃物品．

【解析】根据欧姆定律可知，当发生短路时，电路中电流会很大；根据焦耳定律可知，当电路中电流很大时，导体产生的热量会更多．

22.【答案】答：(1)雷雨天气不能在大树下避雨，因为树比较高，而且树上带有水，树木就成了导体，容易将雷电引下来，人在树下避雨就可能会触电．

(2)将家用电器的金属外壳与大地连接起来，可以防止用电器漏电，避免发生触电事故．

【解析】根据安全用电的原则：不接触低压带电体；不靠近高压带电体．结合生活实际列举实例．

23.【答案】解：(1)由P＝UI可得，使用这台空调时通过的电流：

I1＝＝≈4.55  A；

(2)电能表允许家用电器同时工作的最大功率

P＝UI＝220 V×10  A＝2 200 W，

因P＞P1＋P2＝1×103W＋1 020 W＝2 020 W，

所有，明明家的电路允许安装这样一台空调．

答：(1)使用这台空调时，通过它的电流是4.55 A；

(2)从安全用电的角度考虑，明明家的电路允许安装这样一台空调．

【解析】(1)根据P＝UI求出空调使用时通过的电流；

(2)由电能表的参数可知正常工作电压和允许通过的最大电流，根据P＝UI求出允许家用电器同时工作的最大功率，然后与所有家用电器的总功率相比较，然后得出答案．

24.【答案】解：(1)灯泡的电阻为R＝＝＝484 Ω，

灯泡的实际功率为P实＝＝＝95.5 W，

因为P实＜P额

所以灯泡亮度将变暗．

(2)通过输电线的电流为I＝＝＝40 A，

由于输电线与用户是串联，所以电流相等，

输电线两端的电压为U线＝220 V－215 V＝5 V，

输电线的电阻为R线＝＝＝0.125 Ω，

输电线上消耗的电能为W线＝U线It＝5 V×40  A×3×3  600 s＝2.16×106J.

答：灯的实际功率95.5 W，灯泡亮度将变暗；输电线的电流40 A，电阻0.125 Ω，消耗的电能2.16×106J.

【解析】(1)已知灯泡的额定电压和额定功率，根据R＝求出灯泡的电阻，再根据P＝求出灯泡的实际功率，根据灯泡的亮暗取决于灯泡的实际功率分析灯泡亮度的变化．

(2)根据I＝求出通过输电线的电流，根据串联电路电压特点求出输电线分得的电压，再根据欧姆定律求出输电线的电阻，最后根据W＝UIt求出在3 h内输电线上消耗的电能．