第十五章《电流与电路》单元测试题

一、单选题(共15小题)

1.如图所示，要使灯泡L1和L2组成串联电路，应（）

A．闭合S2，断开S1

B．断开S1和S2

C．闭合S1和S2

D．闭合S1，断开S2

2.对微观物理世界的认识和探索中，下列说法正确的是（）

A．摩擦起电创造了电荷

B．原子核带负电

C．同种电荷相吸引，异种电荷相排斥

D．自然界只存在正、负两种电荷

3.A、B是两个轻质泡沫小球，C是用毛皮摩擦过的橡胶棒，A、B、C三者之间相互作用时的场景如图所示，由此判断（）

A．小球A带正电

B．小球B带正电

C．小球B可能不带电

D．小球A可能不带电

4.在如图所示的电路中，开关闭合时A1的示数为1.2A，A2的示数为0.5下列判断正确的是（）

A．通过L1的电流为1.2A

B．通过L1的电流为0.7A

C．通过L2的电流为0.7A

D．通过L2的电流为1.2A

5.击剑比赛中，若甲方的剑击中乙方导电服时，乙方指示灯亮（甲方的剑相当于如图中的开关“S甲”，控制乙方指示灯“L乙”），反之亦然，如图中能反映此工作原理的电路图是（）

A．

B．

C．

D．

6.如图轻质塑料小球甲、乙处于静止状态．关于小球带电情况，下列判断正确的是（）

A．甲、乙都不带电

B．甲带电，乙不带电

C．甲、乙都带电，并带有同种电荷

D．甲、乙都带电，并带有异种电荷

7.如图是电冰箱的简化电路图．图中M是电冰箱压缩机内的电动机，L是电冰箱内的照明灯．下列判断正确的是（）

A． S1闭合、S2断开时，照明灯与电动机并联

B． S1、S2都闭合时，照明灯与电动机串联

C．关上冰箱门时、S1自动断开，使得照明灯熄灭

D．冰箱内温度降低到设定温度时，S1自动断开，电动机停止工作

8.某种电动车两个手柄中都有一个启动装置，即左手柄有一只开关S1，右手柄有一只开关S2．在开始启动行驶时，只有两只手都转动手柄（即同时转动启动装置）时，两个手柄上的开关都闭合，电动机才能开始工作，下列电路符合要求的是（）

A．

B．

C．

D．

9.某用电器正常工作时通过的电流大约为4A，该用电器可能是（）

A．手机

B．节能灯

C．遥控器

D．电饭锅

10.依据卢瑟福的原子行星模型理论，在原子中绕核高速旋转的是（）

A．质子

B．中子

C．电子

D．核子

11.下列电路图中，开关S闭合后，两个电阻并联的是（）

A．

B．

C．

D．

12.如图所示是新兴街换装的新路灯，左右灯箱内各有一盏节能灯，两灯的明暗独立控制．以下模拟电路与之相符的是（）

A．

B．

C．

D．

13.下列电器正常工作时，电流最接近0.2安的是（）

A．电饭煲

B．台灯

C．微波炉

D．空调

14.用金属棒把带正电的验电器A与不带电的验电器B连起来，B验电器也带正电，这是因为（）

A． A中的正电荷转移到

B． B中的质子转移到A中

C． B中的电子转移到A中

D． A中的电子转移到B中

15.如图，三个不同的灯泡接在电源上，A1的示数为I1，A2的示数为I2，A3的示数为I3，各表读数关系正确的是（）

A．I1=I2=I3

B．I1=I2+I3

C．I3＞I2＞I1

D．I1＞I2＞I3

二、填空题(共3小题)

16.同学们在连接实物电路时，开关应 ______ ；电流表接入电路时，为了避免电流过大损坏电流表，在不能预先估计电流大小的情况下，要进行 ______  ．

17.图甲是安装在木板正面的部分电路，其中a、b、c、d是穿越木板的接线柱，两个灯座的两端分别接在两个接线柱上，安装两个相同的小灯泡L1、L2．木板背面的部分接线柱之间有导线相连着，从而使木板正背两面的电路组成一个完整的电路．闭合开关通电后，两灯都能正常发光．

（1）小明说出了判断两灯是串联还是并联的正确方法：用手将其中一个小灯泡取掉，若另一灯泡仍发光，则说明两灯的连接方式是______________，否则是____________．

（2）小丽在电源和开关之间串联接入电流表，闭合开关，两灯亮，电流表示数如图乙所示，可初步判断通过灯L1的电流可能是_________，也可能是_____________．

18.电路图是指用__________来表示电路连接的图．常用的元件符号，如代表____________，代表____________，代表__________，代表____________，代表__________．

三、实验题(共3小题)

19.如图所示，在封闭盒子上表面有两个小灯泡和一个开关，它们的连线电路在盒子内，无法看到．已知闭合开关时两灯均亮，断开开关时，两灯均熄灭，这两个小灯泡是串联还是并联的？对此，小可同学认为，可以简单的验证一下，请你帮他完成验证过程：他把其中一个灯泡拧下来，再闭合开关，如果出现________________的现象，说明两灯是串联的；如果出现______________的现象，说明两灯是并联的．根据分析结果，可以判断大街上的路灯同时亮起，同是熄灭，它们的连接方式是_______．

20.为探究并联电路中电流的关系，某同学按如图所示连接电路；把电流表分别接入到电路中的A、B、C处，测出它们的电流，填入表中；为了防止个别偶然因素的影响，我们可以采用以下两种方法之一，重复上面实验步骤．

方法一：改变电源电压

方法二：更换其中一条支路中的电阻（阻值不同）

（1）在拆接电路时，开关必须 ______ ；

（2）下面设计的表格中存在的不足之处是： ______ ；

（3）表格补充完整后，通过对上面数据的分析，后面两次实验是采用方法______（选填“一”或“二”）进行的，可以得出结论：并联电路干路中的电流等于______  ．

21.验电器是用来检验物体是否带电的仪器．如图1所示，将带电体与验电器金属球直接接触，观察验电器金箔是否张开，即可判断导体是否带电．导体所带电荷量越多，验电器金箔张角越大．某小组同学为了研究带电体对轻小物体的吸引力大小，他们用验电器和一个悬挂的轻质小球B进行了图2所示的实验．他们让验电器的金属球A带电，A所带电荷量的多少可以通过观察验电器金箔张角大小来观察，并将验电器的A球放到离轻质小球B不同距离处．已知图2（b）、（d）中，A球与B球初始位置的距离相同，图2（c）中A球与B球初始位置的距离小于图2（b）、（d）中两球初始位置的距离．实验现象如图2所示，请根据实验现象及相关条件，归纳得出初步结论．

①比较图2中的（b）与（c）可知， ______ ；

②比较图2中的（b）与（d）可知， ______ ．

四、简答题(共3小题)

22.如图所示分别为太阳系和原子结构模型，请你指出两者之间相似或不同的某一点：

23.如图是学校实验室常用的一种电表，请你在仔细观察后，对它的情况作一个简单介绍．（介绍出三点）

24.马路上的路灯，傍晚时同时发亮，天明时同时熄灭，请判断这些灯是串联的还是并联的？你判断的依据是什么？

答案解析

1.【答案】D

【解析】当闭合S1，断开S2时，电流从电源正极出发后依次经过两盏灯泡，则它们是串联在一起的．故选D．

2.【答案】D

【解析】A.摩擦起电的实质是电子的转移，电荷的多少没有变化，所以摩擦起电并没有创造电荷，故A错误；

B.原子核带正电，故B错误；

C.电荷间的作用规律：同种电荷相排斥，异种电荷相吸引，故C错误；

D.自然界中只有两种电荷，即正电荷和负电荷，故D正确．

3.【答案】D

【解析】C是用毛皮摩擦过的橡胶棒，故C带负电，当靠近A小球是，相互吸引，即说明A可能带正电，可能不带电；

C靠近B时，发现排斥，即说明B 一定带负电，故将AB靠近时，AB吸引，B一定是带电的，故A可能带正电，也可能不带电，故选D．

4.【答案】B

【解析】由图可知，L1与L2并联，电流表A1测的是干路电流，A2测的是通过L2的电流，则通过L2的电流为0.5A．

题中已知时A1的示数为1.2A，即干路上的电流为1.2A，由并联电路电流规律：干路电流等于各支路电流之和，通过L1的电流为1.2A-0.5A=0.7A．

5.【答案】B

【解析】当甲方击中乙方时电路接通，故S甲与乙方指示灯串联，故S甲与乙方指示灯串联；

当乙方击中甲方时电路接通，故S乙与甲方指示灯串联，故S乙与甲方指示灯串联；

由此可知：甲方指示灯与乙方指示灯互不影响，所以两路并联在电源两端．

6.【答案】C

【解析】读图可知，两只小球靠近时相互排斥，说明两只小球一定是带有同种电荷．

7.【答案】D

【解析】电冰箱中电灯与压缩机是并联，冰箱门在电路中相当于一个开关，和照明灯串联，控制照明灯的工作．

A、开关S1闭合、S2断开时，照明灯不工作，只有电动机工作，故A错；

B、开关S1、S2都闭合时，照明灯L与电动机M并联，故B错；

C、关上冰箱门时，S2自动断开，照明灯熄灭，故C错；

C、冰箱内温度降低到设定温度时，S1自动断开，电动机停止工作，这是压缩机工作的一般原理，故D正确．

8.【答案】C

【解析】由两个手柄上的开关都闭合电动机才能开始工作可知，两开关应串联接在电路中，根据选项可知C符合题意.

9.【答案】D

【解析】该用电器的功率P=UI=220V×4A=880W；

A、手机的功率一般不超过10W，不符合题意；

B、节能灯的功率在20W左右，不符合题意；

C、遥控器的功率一般不超过10W，不符合题意；

D、电饭煲的功率在1000W左右，符合题意．

10.【答案】C

【解析】卢瑟福的原子行星模型理论中正电荷集中在原子核，带负电的电子在原子中绕核高速旋转．

11.【答案】C

【解析】A、两个电阻顺次连接，因此该电路为串联电路；

B、开关闭合，导线对上边的电阻短路，只有下面的电阻连入电路．故不符合题意；

C、两个电阻并列连接，因此该电路为并联电路；

D、开关闭合，会对电源短路，烧坏电源，两个电阻不能工作，故不符合题意．

12.【答案】D

【解析】A、两灯泡串联，两个开关共同控制两个灯泡，故A不符合题意；

B、两灯泡并联，S甲控制干路，S乙控制L乙，故B不符合题意；

C、两灯泡串联，开关S乙控制整个电路，S甲闭合后，L甲会短路，故C不符合题意；

D、两灯泡并联，S甲控制L甲，S乙控制L乙，故D符合题意．

13.【答案】B

【解析】电饭煲、微波炉的功率约1000W，所以正常工作电流约为：

I=PU=1000W220V≈4.5A；

空调的功率更大，所以正常工作电流要大于4.5A；

台灯的电功率约为40W，正常工作电流约为：

I=PU=40W22V≈0.18A,所以选B.

14.【答案】C

【解析】正电荷（质子）在原子核的内部，不会发生转移．A原来带正电，用金属棒将AB连接起来，连接的瞬间，B上带负电的电子转移到A上，使B带上正电荷．

15.【答案】D

【解析】由图可知三灯泡并联，A3测通过L3的电流，A2测通过L2和L3的两个支路电流之和，故一定有：I2＞I3；

A1测通过三个灯泡的总电流，故一定有：I1＞I2；

所以，I1＞I2＞I3.

16.【答案】断开；试触．

【解析】（1）连接实验电路时，开关应处于断开状态；

（2）绝不允许不经过用电器而把电流表直接接到电源的两极上，否则因为电流过大而烧坏电流表．在不能估测被测电流情况下，可先用大量程进行试触．

17.【答案】（1）并联；串联；（2）0.3A；0.15A（顺序可调换）

【解析】（1）用手将其中一个小灯泡取掉，若另一灯泡仍发光，说明两灯泡互不影响，能独立工作，两灯泡是并联关系，否则是串联；

（2）电流表示数如图乙所示，电流表的量程是0.6A，每一个小格的示数是0.02A，电流表的读数为0.3A；如果两灯串联，则可判断出通过灯L1的电流是0.3A；如果两灯并联，则通过每一只灯泡的电流为总电流的一半，所以通过灯泡L1的电流也可能是0.15A.

18.【答案】符号；灯泡；电动机；电阻；开关；电池

【解析】能够准确识别各种电路中常用的符号是进一步学习电学的基础．

19.【答案】另一灯不亮；另一灯仍亮；并联

【解析】在串联电路中，各用电器之间相互影响，闭合开关后，若取下其中一个小灯泡，则另一灯不亮；在并联电路中，用电器之间互不影响，若取下其中一个灯泡，另一灯不会受到影响；因此，在不拆开桌面的情况下，可以拧下其中的一个灯泡，闭合开关，若另一灯不亮，则说明两灯是串联；若另一灯亮，说明两灯是并联．

路灯很容易坏，如果串联在一起，其中任意一盏坏了，其余的路灯都会不能工作；而实际上其中任意一盏坏了，其余的仍能继续工作，所以路灯是并联连接．

20.【答案】（1）断开；（2）缺少了电流的单位；（3）一；各支路电流之和．

【解析】（1）在拆接电路时，开关必须断开；

（2）由表格中的数据记录可知，存在的不足之处是：缺少了电流的单位；

（3）由表中实验数据可知，第2次与第3次实验中，电流值与第一次的电流值相比，只是数值上发生了倍数变化，所以后面两次实验是通过改变电源电压进行实验的；

比较实验数据，可以得出结论：并联电路干路中的电流等于各支路电流之和．

21.【答案】①在电荷量相同的情况下，带电小球与轻小物体间距越小，对轻小物体吸引力越大；

②在距离相同的情况下，带电小球电荷量越多，对轻小物体吸引力越大．

【解析】：①比较图2中的（b）与（c），由于（c）中A球与B球初始位置的距离小于图2（b）中两球初始位置的距离，在其它条件相同的情况下，现象是（b）吊小球的细线偏离竖直方向的夹角比较大，说明带电小球对轻小物体吸引力越大．所以，可得结论：在电荷量相同的情况下，带电小球与轻小物体间距越小，对轻小物体吸引力越大；

②比较图2中的（b）与（d），由于（d）A球所带电荷量比（b）中A球所带电荷量多，在其它条件相同的情况下，现象是（d）吊小球的细线偏离竖直方向的夹角比较大，说明带电小球对轻小物体吸引力越大．所以，可得结论：在距离相同的情况下，带电小球电荷量越多，对轻小物体吸引力越大．

22.【答案】相似之处：都质量较小的物体围绕质量很大的中心物质旋转；

不同之处：做旋转运动时所需要的力性质不同，电子绕原子核旋转依靠的是电荷之间的力，行星绕太阳旋转的力是万有引力．

【解析】分别说出原子的结构与太阳系的结构相同点和不同点．

23.【答案】①这是一只电流表；

②有三个接线柱，两个量程（一个是0～3A，另一个是0～0.6A）；

③量程是0～3A的分度值是0.1A；

④量程是0～0.6A的分度值是0.02A．

【解析】根据电流表的标志符号A、接线柱、量程及分度值进行解答．

24.【答案】因为有时发现某些路灯不亮（坏）了，而其余的灯仍然亮着，各个路灯互不影响，所以街道上的路灯是并联的．

【解析】串联电路中电流只有一条通路，如果两个用电器串联，其中一个停止工作（坏），另外也不能工作，相互影响；

并联电路中电流有多条通路，如果两个用电器并联，其中一个停止工作（坏），另外仍能工作，互不影响．可以根据串并联电路的特点进行判断.