第十六章《电压电阻》测试卷

一、单选题(共12小题)

1.如图所示，小红正准备将一电表接入电路中，她这是要测量电路中的（）

A．电流

B．电压

C．电阻

D．电能

2.如图（a）所示的电路，闭合电键S后，电压表V和V1表头上的指针指在如图（b）所示的位置上，则V2表的示数（）

A．一定为0.4伏

B．一定为2伏

C．可能为9.2伏

D．可能为6.8伏

3.如图所示，当滑片P向右移动时，滑动变阻器连入电路的电阻变小的是（）

A．

B．

C．

D．

4.电阻是导体对电流的阻碍作用，所以（）

A．有电流通过导体就有电阻，没有电流通过导体就没有电阻

B．通过导体的电流逐渐增大，则导体的电阻也逐渐增大

C．导体的电阻是导体本身的性质，不管有没有电流通过，导体的电阻是一定的

D．导体的电阻只与导体的长度和横截面积有关

5.如图所示的电路，闭合开关S，两灯均正常发光，下列说法中正确的是（）

A．通过a点的电流等于通过c点的电流

B．通过a点的电流大于通过c点的电流

C．电压表测的是c点的电压

D．电压表测的是电源电压

6.如图所示的电路中，要使电阻R1和R2串联，甲、乙、丙三只电表应依次是（）

A．电流表、电流表、电压表

B．电压表、电流表、电压表

C．电压表、电流表、电流表

D．电流表、电压表、电流表

7.如图所示电路中，若使电阻R1与R2并联，图中的电表分别是（）

A．①是电压表，②是电压表，③是电流表

B．①是电压表，②是电流表，③是电压表

C．①是电流表，②是电压表，③是电流表

D．①是电流表，②是电流表，③是电压表

8.当温度一定时，比较两根铜导线电阻的大小，下列说法中正确的是（）

A．导线较粗的电阻大

B．若它们粗细相同，则导线较长的电阻大

C．导线较细的电阻大

D．若它们长度相同，则导线较粗的电阻大

9.关于电阻，下列说法中正确的是（）

A．绝缘体不容易导电，是因为它们没有电阻

B．导体和绝缘体的电阻大小只跟材料有关

C．将一根铜导线均匀拉长后，其电阻变大

D．铜导线的电阻一定比铝导线的电阻小

10.分析复杂电路时，为了将电路简化，通常先把电路中的电流表和电压表进行简化处理．下列处理方法中正确的是（）

A．把电流表看成是断路的

B．把电流表看成是一个大电阻

C．把电压表看成是断路的

D．把电压表看成是一根导线

11.如图所示电路，L1的电阻比L2的大，开关闭合，灯均发光，则（）

A．V示数等于V1示数

B．V1示数大于V2示数

C．A示数大于A1示数

D．A2示数大于A1示数

12.如图所示的电路中，当开关S闭合时，电压表是测量（）

A．L1灯两端的电压

B．L2灯两端的电压

C．电源电压

D．L2灯和电源电压两端电压

二、填空题(共3小题)

13.如图所示，要使接入电路的电阻增大，滑动变阻器的滑片P应该向______端移动．

14.如图所示，是小华家里自来水表的表盘，其示数为________m3，如果自来水公司收费标准为2元/吨，且这些水全部被小华家使用，她家应向自来水公司交费________元．

15.用电压表测电压时，让电压表与被测用电器______联，使电流从正接线柱流入，从负接线柱流出，被测电压不能超过电压表的______测量值．

三、实验题(共3小题)

16.毛刚同学按如图所示的电路进行实验，得到下列的实验数据．

（1）由图可知L1、L2连接方式是______；

（2）由表中的实验数据中A1、A2的示数可得出结论______；

（3）由表中的实验数据V1、V2、V3的示数可得出结论______．

17.蓝兰在探究“串联电路各部分电路的电压与总电压的关系”的实验中，已选用的器材是：电源一个，电压恒定为6V；开关一个；小灯泡L1、L2，分别标有“2.5V0.5A”和“3.8V0.5A“；电压表一个；导线若干．

（1）蓝兰按图1连好电路，闭合开关S，电压表的示数如图2所示，则此时L1两端的电压是______V．

（2）蓝兰测量L2两端的电压时，只把电压表与A点连接的接线柱改接到C点．这样做______（选填“能”或“不能”）测量L2两端的电压，原因是______．

（3）测量AC间的电压UAC时，电压表量程应选用______．

（4）为了方便进行多次实验，还必须添加的一种器材是______，其作用是______

18.某小组同学通过实验研究导体电阻的大小与哪些因素有关，如图所示，他们在常温下将横截面积、长度不同的各种电阻丝接入电路的AB两点间，同时用电流表和电压表测量电流、电压，计算出相应的电阻值，将数据记录在表一、表二中．

表一：铜丝

表二：康铜丝

（1）分析比较实验序号1与4、或2与6、或7与8可得出的初步结论是：常温下，导体的材料、长度相同，导体的横截面积越大，电阻______．

（2）分析比较实验序号1与8、或4与7、或5与9可得出的初步结论是：常温下，______．

（3）分析比较实验序号1与2与3的相关数据可得出的初步结论是：常温下，______．

四、计算题(共3小题)

19.如图所示，电源电压为12V且保持不变，电压表V1的示数为7V，电压表V2的示数为9V，灯L1、L2、L3两端的电压U1、U2、U3分别是多少？

20.在如图所示的电路中，电压表V的示数为6V，电流表A1的示数为0.5A，电流表A2的示数为0.4A．试问：通过L1的电流和L2两端的电压分别是多少？

21.如图所示的电路，电源电压为3V，闭合开关，电压表示数为1V，求：

（1）灯泡L1两端的电压．

（2）灯泡L2两端的电压．

五、作图题(共3小题)

22.在如图所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补上．要求：灯L与滑动变阻器R并联，且当滑动变阻器的滑片向左移动时，电流表的示数变小．

23.如图所示，在方框内分别填入小灯泡和电流表的元件符合，使电路正常工作，并标出电流表的“+”“-”接线柱．

24.试在图○中填入表示电压表或电流表的字母“V”或“A”，同时在其两侧标上代表该表两个接线柱的“+”，“-”号．

答案解析

1.【答案】B

【解析】据图可知，此时的电表是电压表，即是用来测量某电路两端电压的仪表，应该并联在电路中，故B正确使用

2.【答案】C

【解析】根据串联电路的电压特点：在串联电路中，总电压等于各用电器两端电压之和．

由图知，

①电压表V选择0～15V量程时，读数为11V，如果V1选择0～15V量程，读数为9V，则V2的示数为11V-9V=2V；如果V1选择0～3V量程，读数为1.8V，则V2的示数为11V-1.8V=9.2V；

②如果电压表V选择0～3V量程时，读数为2.2V，V1一定选择0～3V量程，读数为1.8V，则V2的示数为2.2V-1.8V=0.4V．

所以电压表V2的示数为9.2V或0.4V．

3.【答案】D

【解析】A、图中接A、C接线柱；故当滑片向右移动时，连入电路的电阻丝的长度变大，连入电路的电阻变大，故A不符合题意．

B、图中接A、D接线柱；故当滑片向右移动时，连入电路的电阻丝的长度变大，连入电路的电阻变大，故B不符合题意．

C、图中接A、B接线柱；故当滑片向右移动时，连入电路的电阻丝的长度不变，连入电路的电阻不变，故C不符合题意．

D、图中接B、C接线柱；故当滑片向右移动时，连入电路的电阻丝的长度变小，连入电路的电阻变小，故D符合题意．

4.【答案】C

【解析】导体的电阻是导体本身的性质，不管有没有电流通过，导体的电阻是一定的，电阻与材料、长度、横截面积有关．

5.【答案】A

【解析】A、因为串联电路电流处处相等，故通过a点的电流等于通过c点的电流，故A正确；

B、通过a点的电流应等于通过c点的电流，故B错误；

C、电压表与灯泡L2并联，测的是灯泡L2两端的电压，故C错误；

D、电压表与灯泡L2并联，测的是灯泡L2两端的电压；不是测电源电压，故D错误.

6.【答案】B

【解析】电流表在电路中相当于导线，电压表相当于开路，所以电流表不能和用电器并联，电压表不能和用电器串联．因此甲、丙只能为电压表，乙必须填入电流表，这样组成的是串联电路．

7.【答案】C

【解析】在图中，要想电路中R1和R2并联，则②内必须填相当于开路的电压表，而①和③分别与R1和R2串联，必须填入相当于导线的电流表．

8.【答案】B

【解析】电阻的大小不仅跟导体的材料有关，还跟材料的长度和横截面积大小有关，所以选项A、C都不正确．

在温度、横截面积和材料相同时，长的铜丝电阻大，故B正确．

在温度、长度和材料相同时，导体的横截面积越小，即导线越细，电阻越大，故D选项错误．

9.【答案】C

【解析】A、绝缘体不容易导电，是因为它们的电阻很大，故A错误；

B、决定导体电阻大小的因素有长度、材料和横截面积，故B错误；

C、因为材料不变时，横截面积越小、长度越长的电阻越大，故C正确；

D、因为电阻的大小除了与材料有关外，还和长度及横截面积有关，故D错误．

10.【答案】C

【解析】电流表内阻很小，电阻和导线差不多；电压表内阻很大，如果和灯串联，则会造成电流过小，灯不发光，相当于断路．故A、B、D不正确，C正确．

11.【答案】A

【解析】（1）由左图可知，L1、L2并联，电表V1测L1两端电压，电表V2测L2两端电压，电压表V测电源电压，并联电路中各支路电压相等，都等于电源电压．故V示数等于V1示数，等于V2示数，故A正确、B错误；

（2）由右图可知，L1、L2串联，在串联电路中，电流处处相等，因此A示数等于A1示数，等于A2示数，故CD错误．

12.【答案】B

【解析】电压表侧电压时，应当并联在电路中，即与被测电路并联；此题中，电压表与灯泡L2并联；故电压表是测L2两端的电压；

13.【答案】右

【解析】由图可知，滑动变阻器下端接线柱连接的是A，连入电路的电阻为AP段，所以要使滑动变阻器接入电路中的电阻变大，则滑片向右端移动．

14.【答案】1123.2，2246.4．

【解析】水表的示数：1×1000m3+1×100m3+2×10m3+3×1m3+2×0.1m3=1123.2m3；

由ρ=得：m=ρV，

水的质量：m水=ρ水V水=1.0×103kg/m3×1123.2m3=1.1232×106kg=1.1232×103t，

应付水费=2元/t×1.1232×103t=2246.4元．

15.【答案】并；最大．

【解析】电压表的连接方法：电压表应与被测用电器并联；电流必须从正接线柱流入，从负接线柱流出；被测电压不能超过电压表的最大测量值．

16.【答案】（1）串联；（2）串联电路中处处电流相等；（3）串联电路中总电压等于各部分电压之和．

【解析】（1）根据电路图可知，L1、L2顺次连接，因此L1与L2串联；

（2）由表格数据可知，电流表A1表示数和A2示数均为0.5A，故可得结论：串联电路中各处的电流相等；

（3）由表格数据可知，电压表V的示数等于电压表V1和V2的示数之和，故可得结论：串联电路中总电压等于各部分电压之和．

17.【答案】（1）2.4；（2）不能；电压表正负接线柱接反；（3）0～15V；（4）滑动变阻器；改变电路中的电流（电压）．

【解析】（1）电压表的量程为0～3V，分度值为0.1V，示数为2.4V；

（2）只把电压表与A点连接的接线柱改接到C点，这样电压表的正负接线柱接法错误，不能测出L2两端的电压；

（3）AC两端的电压等于电源电压，等于6V，所以电压表应选择0～15V的量程；

（4）为了方便进行多次实验，可在电路中串联滑动变阻器来改变电路中的电流或电压．

18.【答案】（1）越小；（2）导体的横截面积、长度相同，材料不同，电阻不同，且铜丝的电阻比康铜丝的小；（3）导体的材料和横截面积相同时，导体的电阻与长度成正比．

【解析】影响电阻大小的因素是材料、长度、横截面积，根据控制变量法，要研究其中一个因素与电阻的关系，就必控制其他两个相同，分析表一、表二数据结合控制变量法得到答案．

①从表中数据可知，1与4、或2与6或7与8的材料相同，长度相同，横截面积不同，电阻不同，故而得到结论：常温下，导体的材料、长度相同，导体的横截面积越大，电阻越小；

②根据实验序号1与8或4与7或5与9可知，这几组导线的横截面积和长度相同，材料不同，电阻不同．可以得出的结论是：常温下，导体的横截面积、长度相同，材料不同，电阻不同，且铜丝的电阻比康铜丝的小；

③根据实验序号1与2与3可知，1与2横截面积、材料相同，2是1长度的2倍，2的电阻是1的2倍，2与3横截面积、材料、长度相同，电阻相同，可得出的结论是：常温下导体的材料和横截面积相同时，导体的电阻与长度成正比．

19.【答案】解：

由图可知，L1、L2、L3串联，电压表V1测L1和L2两端电压，V2测L2和L3两端电压．

则：U1+U2+U3=12V、U1+U2=7V、U2+U3=9V

解得：U1=3VU2=4VU3=5V．

答：三只灯泡L1、L2、L3两端的电压分别为U1为3V，U2为4V，U3为5V．

【解析】由电路图可知，三灯泡串联，V1测L1、L2两端的电压，V2测L2、L3两端的电压；

先根据串联电路的电压特点求出L1和L2的电压，再进一步求出L3两端的电压．

20.【答案】解：由图可知：L1、L2并联，电压表测量电源的电压，电流表A2测L2支路的电流，A1测干路电流；

所以U1=U2=U=6V，

通过L1的电流为：

I1=I-I2=0.5A-0.4A=0.1A．

答：通过L1的电流为0.1A，L2两端的电压为6V．

【解析】由电路图可知，L1、L2并联，电压表测电源的电压，电流表A2测L2支路的电流，A1测干路电流．根据并联电路电流特点可知L2两端的电压．根据并联电路电流的特点求出通过L1的电流．

21.【答案】解：（1）电压表V并联在L1两端，所以是测量灯L1两端的电压：U1=1V；

（2）L1、L2串联，由串联电路电压的规律得：灯L2两端的电压：U2=U-U1=3V-1V=2V；

答：（1）灯泡L1两端的电压为1V；

（2）灯泡L2两端的电压为2V；

【解析】由电路图可知，两灯泡串联，电压表V测量灯泡L1两端电压；由串联电路电压的规律可求得灯泡L2两端的电压.

22.【答案】

【解析】首先，将小灯L与滑动变阻器R并联；滑动变阻器与电流表串联．

滑动变阻器的滑片向左移动时，电流表的示数逐渐变小，则滑动变阻器接入电路的电阻变大，因此将滑动变阻器右下接线柱接入电路．

另外还要注意，应使电流从电流表的负接线柱回到电源负极．如图所示：

23.【答案】

【解析】由图可知，如果上面的方框内填入小灯泡，下面的方框内填入电流表，那么电流表将并联在电源两端了，这样容易烧坏电流表，这种做法是绝对不允许的；因此上面的方框填电流表，下面的方框填小灯泡，这样电流表测右边小灯泡的电流，两只小灯泡并联，电流从正接线柱流入，负接线柱流出；如下图：

24.【答案】

【解析】由图可知上面的圈串联在干路上，应为电流表；中间的圈与灯泡L2串联，应为电流表；下面的圈与灯泡L2并联，应为电压表．电流从仪表的正接线柱流入，负接线柱流出．

如下图所示：