第十六章《电压电阻》单元测试题

一、单选题(共15小题)

1.在探究串联电路电压关系实验中，物理实验小组按如图所示的电路测得的V示数是3.8V，V1的示数是2.3V，V2的示数应为（）

A． 1.5V

B． 2.3V

C． 3.8V

D． 6.1V

2.在如图（a）所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均如图（b）所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（）

A． 4.8V、1.2V

B． 6V、1.2V

C． 1.2V、6V

D． 1.2V、4.8V

3.为了保护电压表免受损坏，在不能充分估测电压大小的情况下，须用试触的方法选择电压表的量程，在试触过程中，下列哪种做法是正确的（）

A．先试触电压表的“3”“5”两接线柱

B．先试触电压表的“-”“3”接线柱

C．先试触电压表的“-”“15接线柱”

D．先试触电压表的“+”接线柱

4.下列有关电压的说法中，正确的是（）

A．某电路中有电流，它的两端不一定有电压

B．某电路两端有电压，电路中一定有电流

C．自然界中，有的动物本身就可以产生电压，用来自卫

D．电源是提供电压的装置，不同的电源提供的电压一定是不相同的

5.如图所示，当开关S闭合后，灯L1、L2、L3均发光，下列说法中正确的是（）

A．灯L1、L2、L3是串联在电路中的

B．甲、丙表是电流表，乙表是电压表

C．甲、乙、丙是三只电流表

D．乙表测的是灯L2、L3两端的电压之和

6.关于常见的电压值，下列说法正确的是（）

A．一节干电池的电压为2V

B．一节铅蓄电池的电压为1.5V

C．对人体安全的电压为36V

D．我国家庭电路的电压为220V

7.如图所示是小明设计的实验探究电路，AB是一段铅笔芯，C为可以自由移动的金属环，且与铅笔芯接触良好，当C左右移动时，电压表V1和V2示数同时发生变化，可得出多组实验数据，通过此实验探究可以验证的结论是（）

A．在串联电路中，电流处处相等

B．在串联电路中，总电压等于各部分电路两端电压之和

C．在串联电路中，总电阻等于各部分电路电阻之和

D．电压一定时，电流与电阻成反比

8.如图所示，选取一根自动铅笔芯，固定夹子A，夹子B向右运动，下列说法正确的是（）

A．电路中的电阻变大，灯泡变亮

B．电路中的电阻变小，灯泡变亮

C．电路中的电阻变大，灯泡变暗

D．电路中的电阻变小，灯泡变暗

9.下列各电路元件中，阻值最大的是（）

A．实验室用的短铜导线

B．实验室用的小灯泡

C．家用普通白炽灯泡

D．试电笔中和氖管串联的电阻

10.如图所示，若将电流表与电压表位置互换，当开关S闭合后，造成的后果为（）

A．电流表、电压表都会烧坏

B．电流表、电压表都不会烧坏

C．电压表烧坏，电流表不会烧坏

D．电流表会烧坏，电压表不会烧坏

11.把一段导体均匀拉长后，它的电阻将（）

A．变大

B．不变

C．变小

D．无法确定

12.一只电压表有0～3V和0～15V两个量程，小明在某次实验中使用的是0～3V量程，但他错从0～15V量程的刻度盘上读出电压值为6.5V，则实际测得的电压值应是（）

A． 6.5V

B． 2.5V

C． 1.3V

D． l.5V

13.如图所示，当开关S闭合后，电压表测出的电压是（）

A．灯L1两端的电压

B．灯L2两端的电压

C．灯L1与L2两端的电压

D．电源电压

14.两个电阻R1和R2并联在电路中，通过电阻R1和R2的电流之比I1：I2=4：3，则电阻R1和R2的两端电压之比为（）

A． 4：9

B． 1：1

C． 3：2

D． 2：3

15.关于电阻，下列说法中正确的是（）

A．绝缘体不容易导电，是因为它们没有电阻

B．导体和绝缘体的电阻大小只跟材料有关

C．将一根铜导线均匀拉长后，其电阻变大

D．铜导线的电阻一定比铝导线的电阻小

二、填空题(共3小题)

16.如图所示，选取一个自动铅笔芯，使铅笔芯一端的a夹子固定，当来回移动另一端的b夹子时，灯泡的亮度发生了变化，这说明了铅笔芯是 ______  （填“导体”或“绝缘体”），还能说明导体的电阻大小与 ______ 有关．下列电器中 ______ （填“电水壶”、“可调光台灯”或“电动机”）应用了此原理．

17.若将20只相同的小电灯串联在220V的电路中，每只小灯泡两端的电压 ______ V；若将20只相同的小电灯并联在110V的电路中，每只小灯泡两端的电压 ______ V．

18.小宇在实验室用如图所示的电路做电学实验，请你帮助他完成以下的判断：

（1）当滑动变阻器的B、C两个接线柱接入电路中，滑片P向A端移动时，灯L将 ______ （填“变暗”“不变”或“变亮”）．

（2）当滑动变阻器的A、D两个接线柱接入电路中，要使灯L变暗，滑片P应向 ______ 端移动．

三、实验题(共3小题)

19.小张、小王两同学学习了电流、电压和电阻知识后，发现电流与水管中的水流相似、电压与水压表相似．小张同学提出：导体对电流的阻碍作用可能与水管对水流阻碍作用相似．随后小王同学便提出：导体的电阻可能跟导体的长度、横截面积有关．

为了研究导体的电阻与哪些因素有关，他们设计了如图所示的电路，且在常温下选用手头拥有的长度、横截面积不同的铝丝接入电路的MN两点间，利用电流表和电压表测量后计算出阻值，将数据记录在表一、表二中．

表一铝丝．

表二铝丝

①分析比较实验序号1与4或2与5可得出的定性结论是：常温下，铝丝长度相同，铝丝的横截面积越小，电阻越 ______  ．

②分析比较 ______  （选填“表一”或”表二“）的相关数据可得出的定量结论是：常温下，铝丝横截面积相同时，铝丝的电阻与长度成 ______  比（选填”正”或“反”）．

③请进一步综合分析表一、表二的相关数据，并归纳得出结论．

（a）分析比较（1与5）、（2与4）或（3与6）的数据及相关条件，可得出的初步结论是：常温下，铝丝长度与横截面积的 ______  相同，电阻相同．

（b）分析比较（1与5）、（2与4）和（3与6）的数据及相关条件，可得出的初步结论是：常温下， ______  ．

④他们继续分析表一和表二的数据及相关条件，发现无法得到导体的电阻与材料的关系．

为了进一步探究导体的电阻与材料的关系，需添加的器材为 ______ （选填“导体甲”、“导体乙”、“导体丙”）．

器材：

导体甲长度为0.2米、横截面积为0.2毫米2的铝丝

导体乙长度为0.2米、横截面积为0.4毫米2的镍铬合金丝

导体丙长度为0.45米，横截面积为0.3毫米2的康铜丝．

20.在一次实验中需要测量小灯泡两端的电压和通过它的电流．聪明而粗心的小刚连接了如图所示的电路．同组的小林发现有错误，主张拆了以后重新连接，可是时间来不及了，小刚眼珠一转，在图示的电路中只增加了一根导线，电路就正常工作了．

（1）如果闭合图中所示电路的开关，电压表示数、电流表示数情况如何？小灯泡发光情况怎样？

（2）在图中画出小刚连接的那根导线．（用虚线表示）

21.小明学习了电流表与电压表知识后，进行了如下实验．

（1）在验证串联电路电压规律的实验中，小明进行了如下操作：

①如图所示，把两个规格适当的小灯泡L1和L2串联起来接到电源上，使灯泡发光，②分三次接入电压表，分别测量AB之间、BC之间、AC之间的电压并记入表．

回答下列问题：

表中的测量结果是 ______ （选填“正确”或“错误”）的，这是由于______ ．

（2）如果将电流表分别接入A、B、C处，可探究的问题是 ______ ．

四、简答题(共1小题)

22.灯泡的灯丝用久了，灯丝的电阻是变大了，还是变小了？为什么？

五、计算题(共3小题)

23.如图所示，电源电压为12V且保持不变，电压表V1的示数为7V，电压表V2的示数为9V，灯L1、L2、L3两端的电压U1、U2、U3分别是多少？

24.如图所示的电路，电源电压为3V，闭合开关，电压表示数为1V，求：

（1）灯泡L1两端的电压．

（2）灯泡L2两端的电压．

25.在如图所示的电路中，电压表V的示数为6V，电流表A1的示数为0.5A，电流表A2的示数为0.4A．试问：通过L1的电流和L2两端的电压分别是多少？

答案解析

1.【答案】A

【解析】根据电路图可知，电压表V1测的是灯L1两端电压，V2测的是灯L2两端电压，V测电源两端电压；

由于串联电路两端电压等于各部分电路电压之和，因此V2的示数为：3.8V-2.3V=1.5V．

2.【答案】A

【解析】由题中的电路图可知：V1测的是电源电压；V2测的是R2两端的电压．因为串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和，所以电源电压大于R2两端的电压，即V1的示数应大于V2的示数；而两个电压表的指针偏转角度相同，所以V1选的量程应是0～15V，其分度值是0.5V，读数（即电源电压）为6V；V2选的量程应是0～3V，其分度值是0.1V，读数（即R2两端的电压）为1.2V．所以，电阻R1两端的电压为：U1=U－U2=6V－1.2=4.8V．故选A．

3.【答案】C

【解析】在不确定电压值大小的情况下，可以用试触法判断，应该先用大量程进行试触，所以电压表应该用“-”和“15”接线柱进行试触，故C选项正确．

4.【答案】C

【解析】电压是形成电流的原因．

得到持续电流的必要条件：有电压、电路是通路．

A、某电路中有电流，它的两端一定有电压，故A错误；

B、某电路两端有电压，电路中不一定有电流，要想有电流，电路必须闭合，故B错误；

C、自然界中，有的动物本身就可以产生电压，用来自卫，例如电鳐，故C正确；

D、电源是提供电压的装置，不同的电源提供的电压可能不相同，也可能相同，故D错误．

5.【答案】C

【解析】因为甲表与电源串联，因此甲为电流表，如果三个灯泡串联，闭合开关后，电流从甲表和灯泡L1直接回到电源负极，因此电路不可能为串联电路，那么三个灯泡一定为并联连接，因此只有当甲、乙和丙都为电流表时，三个灯泡并联．

6.【答案】D

【解析】A、一节干电池的电压是1.5V，故A错误；

B、一节铅蓄电池的电压是2V，故B错误；

C、不高于36V的电压对人体是安全的，人体的安全电压并不仅是36V，故C错误；

D、我国家庭电路电压是220V，故D正确.

7.【答案】B

【解析】根据电路图可知，电压表V1测量AC间的电压，电压表V2测量CB间的电压；

A、串联电路处处电流相等，但本实验无法测量电路中的电流，因此本实验无法完成；

B、电压表V1和电压表V2分别测量串联电路各部分的电压，当C左右移动时，电压表V1和电压表V2的示数同时发生变化，但它们之和不发生改变，故可以探究在串联电路中，总电压等于各部分电路两端电压之和；

C、无法测量各电阻的阻值，因此无法探究总电阻与分电阻的关系；

D、因为当C左右移动时，电压表V1和电压表V2的示数同时发生变化，无法控制电压一定，故不能探究电压一定时，电流与电阻成反比．

8.【答案】C

【解析】由图示电路图可知，灯泡与铅笔芯串联，当夹子B向右移动时，铅笔芯长度增大，接入电路的阻值变大，灯泡变暗．

9.【答案】D

【解析】因为试电笔接触220V的电压时，有电流通过人体，并且人不会感觉到，而其他选项中元件接入220V的电路中，人会触电，所以试电笔中和氖管串联的电阻阻值最大．

10.【答案】B

【解析】电流表与电压表位置互换后，电压表串联在电路中，电流表与灯并联，因为电压表的电阻无限大，电路中电流很小，所以不会烧坏电流表和电压表．

11.【答案】A

【解析】在导体材料和横截面积一定时，导体越长，电阻越大，材料和长度一定时横截面积越小电阻越大．故导体被拉长后由于长度变大、横截面积变小；所以电阻变大．

12.【答案】C

【解析】从0～l5V量程的刻度盘上读出电压值为6.5V，指针位置相同时，0～l5V量程的读数是0～3V量程读数的5倍，所以使用0～3V档量程时，读数为6.5V5=1.3V．

13.【答案】B

【解析】从电路图中可以看出，电压表并联在L2两端，因此当开关S闭合后，电压表测量L2两端的电压．

14.【答案】B

【解析】并联电路两端的电压相等，两个电阻R1和R2并联在电路中，电阻R1和R2的两端电压之比U1：U2=1：1.

15.【答案】C

【解析】A、绝缘体不容易导电，是因为它们的电阻很大，故A错误；

B、决定导体电阻大小的因素有长度、材料和横截面积，故B错误；

C、因为材料不变时，横截面积越小、长度越长的电阻越大，故C正确；

D、因为电阻的大小除了与材料有关外，还和长度及横截面积有关，故D错误．

16.【答案】导体；长度；可调光台灯．

【解析】（1）因为铅笔芯接入电路中灯泡发光，说明铅笔芯能够导电，所以这个实验说明铅笔芯是导体；

（2）当导线b的一端在铅笔芯上左右移动时，改变了铅笔芯接入电路的长度，从而改变了铅笔芯接入电路的电阻，改变了电流，改变了灯泡亮度，所以这个实验说明导体的电阻与导体长度有关，根据改变连入电路中电阻线的长度可以改变电阻，制成了滑动变阻器．“可调光台灯”就是应用了此原理来改变光的强度的．

17.【答案】11；110．

【解析】根据串联电路的电压特点又因为灯泡规格相同；

所以每只灯泡的电压为220V20=11V；

若将20只相同的小电灯并联在110V的电路中时，

根据并联电路各支路两端的电压相等可知：

每只灯泡两端的电压为110V．

18.【答案】（1）变暗；（2）B．

【解析】（1）当滑动变阻器的B、C接线柱接入电路中时，若滑片P向A移动，则滑动变阻器的电阻增大，串联电路中的总电阻增大，在电源电压不变的情况下，电阻越大，经过灯泡L的电流越小，因此灯L将变暗；

（2）当A、D两个接线柱接入电路中时，若使灯变暗，则必须使经过灯泡的电流减小，那么滑动变阻器的电阻应增大，即滑片需向B端移动.

19.【答案】①大；②表二；正比；③（a）比值；（b）铝丝长度与横截面积的比值不同，电阻不相同；铝丝长度与横截面积的比值越大，电阻越大；④导体乙和导体丙．

【解析】①从表中数据可知，1与4或2与5的材料相同，长度相同，横截面积不同，电阻不同，故而得到结论：常温下，导体的材料、长度相同，导体的横截面积越小，电阻越大；

②根据控制变量法，可知表二中的材料相同、横截面积相同，长度不同，可以探究长度与电阻大小的关系，从数据可知，长度越长，电阻越大，即常温下，导体的材料和横截面积相同时，导体的电阻与长度成正比；

③（a）从表中数据可知，1与5、2与4或3与6的电阻相同，比较发现它们的长度与横截面积的比值相同，故而得到结论：常温下，同种材料的导体，长度与横截面积的比值相同，电阻相同；

（b）从表中数据可知，1与5、2与4或3与6的长度与横截面积的比值越大，电阻越大，故而得到结论：常温下，同种材料的导体，长度与横截面积的比值越大，电阻越大；

④分析可知，导体乙的横截面积和长度与2的横截面积和长度相同，导体丙的横截面积和长度与3的横截面积和长度相同，材料不同，故可用来探究材料与电阻的关系；

20.【答案】（1）电压表示数接近电源电压，而电流表的示数接近于零，小灯泡不发光．

（2）如图所示

【解析】：（1）因为电流表的内电阻很小，所以闭合开关后，电灯泡和定值电阻被电流表短路，只有电压表、电流表和滑动变阻器串联接入电路中，所以小灯泡不发光．又因为电压表的内电阻很大，所以它的示数接近电源电压，而电流表的示数接近于零．

（2）小刚连接的导线如图中虚线所示，这样一连，把电压表并联在了灯泡两端，电流表测量通过灯泡的电流，滑动变阻器还能改变电路电流．

21.【答案】（1）错误；UAB+UBC不等于UAC，不符合串联电路电压关系；（2）串联电路中电流关系

【解析】（1）两个灯泡是相同的，灯泡两端的电压应该是相同的，如果实验准确，UAC跟UAB与UAC之和相等，实验中是存在误差的，但是不会相差很悬殊．错误的是UAC；

（2）据所学的电学实验可知，利用上述串联电路，还可以探究串联电路中电流的关系；

22.【答案】答：灯丝的电阻变大．因为灯丝用久了，会由于升华而变细，电阻变大．

【解析】影响电阻大小的因素：材料、长度、横截面积和温度．长度、材料相同，导体的横截面积越小，电阻越大，灯丝在温度很高时，会发生升华，所以灯丝用久了后，灯丝会变细，电阻会变大．

23.【答案】解：

由图可知，L1、L2、L3串联，电压表V1测L1和L2两端电压，V2测L2和L3两端电压．

则：U1+U2+U3=12V、U1+U2=7V、U2+U3=9V

解得：U1=3VU2=4VU3=5V．

答：三只灯泡L1、L2、L3两端的电压分别为U1为3V，U2为4V，U3为5V．

【解析】由电路图可知，三灯泡串联，V1测L1、L2两端的电压，V2测L2、L3两端的电压；

先根据串联电路的电压特点求出L1和L2的电压，再进一步求出L3两端的电压．

24.【答案】解：（1）电压表V并联在L1两端，所以是测量灯L1两端的电压：U1=1V；

（2）L1、L2串联，由串联电路电压的规律得：灯L2两端的电压：U2=U-U1=3V-1V=2V；

答：（1）灯泡L1两端的电压为1V；

（2）灯泡L2两端的电压为2V；

【解析】由电路图可知，两灯泡串联，电压表V测量灯泡L1两端电压；由串联电路电压的规律可求得灯泡L2两端的电压.

25.【答案】解：由图可知：L1、L2并联，电压表测量电源的电压，电流表A2测L2支路的电流，A1测干路电流；

所以U1=U2=U=6V，

通过L1的电流为：

I1=I-I2=0.5A-0.4A=0.1A．

答：通过L1的电流为0.1A，L2两端的电压为6V．

【解析】由电路图可知，L1、L2并联，电压表测电源的电压，电流表A2测L2支路的电流，A1测干路电流．根据并联电路电流特点可知L2两端的电压．根据并联电路电流的特点求出通过L1的电流．