物理竞赛训练试题― 电功和电功率（１）

姓名__________　　班级__________　　得分__________

一、选择题(每小题3分，共42分)

l．两个电阻串联在电路中，已知R1<R2，则在相同的时间内…………………………(     )

A..电阻Ｒ1消耗的电能多      B.电阻Ｒ2消耗的电能多

Ｃ.两者消耗的电能一样多     Ｄ.电流对Ｒ１做功的功率大

2．将一只”PZ 220—25”的灯与一只” PZ 220—100”的灯串联后,接入电压为380伏的电源上,则………………………………………………………………………………………..（     ）

A．两灯均能安全发光，前者比后者亮

B．两灯均能安全发光，前者比后者暗

C. 两灯均不能发光，前者被烧坏

D．两灯均不能发光，后者被烧坏

3. 某电炉接在家庭电路中,其电功率为P。现将电炉的电阻丝截去一半，仍接在家庭电路中，则它的电功率P等于…………………………………………………………………（     ）

A．P／2    B．2P    C．P／4    D．4P

4．电能表是用来测量电功或消耗电能的仪表。电能表上标有”220V  5A”的字样,对于接

有该电能表的家庭电路，下列说法中错误的是……………………………………….(     )

A．该家庭电路的干路电流不能超过5安

B．该家庭电路同时工作的用电器的功率之和不能超过1100瓦

C．该电能表的耗电功率为1100瓦

D.该家庭电路安装的保险丝的额定电流不能超过5安

5．普通照明电灯的灯丝断了，将灯丝搭起来还能用。它和灯丝未断之前相比……….(     )

A. 灯变暗，因为电阻变大，功率变小

B．灯变亮，因为电阻变小，功率变大

C．灯变亮，因为电阻和功率都变大

D．灯的亮度不变，因为它仍然接在220伏的电路中

6. 某个大功率用电器,用铝导线连接到电源上,工作过程中发现导线过热。为了使导线不过热，可采取的办法是……………………………………………………………………（     ）

A．将原来的铝导线加长          B．将原来的铝导线减短

C．换上长短粗细都相同的铁导线  D．换上长短粗细都相同的铜导线

7．某户的家庭电路发生了故障。其现象是：总开关一闭合，保险丝马上熔断,电灯不亮。其原因可能是.......................................................................................................................（     ）

A．灯泡中的灯丝已经断了    B．火线与零线发生了短路

C．电路中有断开的地方      D.开关接触不良

8．在家庭电路中，关于保险丝的使用和选择，下列说法中正确的是…………………(     )

A．保险丝应串联在火线上

B．保险丝的额定电流应等于或稍大于电路中最大的正常工作电流

C．保险丝的熔断电流应等于或稍大于电路中最大的正常工作电流

D．保险丝的额定电流应等于或稍小于电路中最大的正常工作电流

9．两只小灯泡的电阻分别为R1和R2，且R1=2R2。当两灯串联后接在某电源上，其总功率

为P1；当两灯并联后接在同一电源上，其总功率为P2。则P1:P2为…………………..(     )

A．4:3    B．2 :3    C．4:9    D．2:9

10．两灯L1和L2的额定功率相同，额定电压不同，且U1>U2。下列判断中正确的是(     )

A．两灯丝的电阻关系是R1<R2

B．两灯都正常发光时，通过L1的电流较大

C．两灯串联安全使用时，L2的实际功率较大

D．两灯并联安全使用时，L2的实际功率较大

11．如图所示，电源的电压保持不变。当滑动变阻器的滑片P由图示位置向b端移动时，下列判断中正确的是…………………………………………………………………….(     )

A. 电流表的示数变大

B. 电压表的示数变小

C. 灯的发光变亮

D. 灯的发光变暗

12．如图所示，电源的电压保持不变。当滑动变阻器的滑P由图示位置向a端移动时，下列判断中正确的是………………………………………………………………………(     )

A．电压表的示数不变

B．电压表的示数变大

C. 电流表的示数减小

D．灯的亮度变大

13．如图所示的电路,当开关S闭合时,下列判断中正确的是…………………………..(     )

A.电流表的示数变小

B.电压表的示数变为零

C.电阻R1消耗的电功率变大

D.电阻R2消耗的电功率变大

14. 如图所示的电路，电源的电压保持不变，灯的电阻RL=2R，当开关S由闭合到断开时，电流表的示数之比和电压表的示数之比分别为……………………………………（     ）

A．1:1,1: 1    B．3:1,3:l

C．1:3, l :3    D．2:1,2:l

二、填空题(每小题3分，共42分)

15.已知电阻R1=12欧,R2=15欧。若把它们串联起来接入某电路中，通过R1、R2的电流之比为________;R1、R2两端的电压之比为________；R1消耗的电功率与整个电路消耗的电功率之比为________。

16．已知3R1=R2，若把它们并联后接在某电源上，则R1、R2两端的电压之比为________；通过R1、R2的电流之比为________; R1、R2消耗的电功率之比为________ ；R1消耗的电功率与整个电路消耗的电功率之比为________。

17．两只灯L1和L2上分别标有”PZ  220-100” 和 ” PZ  220-40”的字样。当两灯正常发光时,其电阻之比为________。设两灯的电阻不随温度变化，当把它们串联后接在220伏的电路中时，灯L1的实际功率为________瓦，灯L2的实际功率为________瓦。

18．如图所示，Rl＝R2＝R3＝15欧，电源的电压U=3伏。则电流表的示数为________安，电压表的示数为________伏，R2消耗的电功率为________瓦。

19．如图所示，电路两端的电压保持不变。当开关闭合时,通过R2和R3的电流之比为2:1;开关断开时，Rl和R2消耗的电功率之比为3:1。则R1:R3＝________。

20．如图所示，当滑动变阻器的滑片P向左滑动时，电流表A的示数________，电压表V1的示数________，电压表与V1 与V2的示数之和________,电阻R2消耗的电功率________(填”变大”、”变小”或”不变”)。

21．如图所示，当开关S闭合后，三只灯均能发光。当S晰开时，灯L1的亮度将________，灯L2的亮度将________。

22. 标有”PZ 220—25”'和”PZ 220—100”字样的两只灯，将它们串联后，最大能接在________伏的电路中；此时它们的总功率为________瓦。

23．如图所示，电阻R不变，电源电压U保持恒定。当在A、B间接一个”6V 3W”的灯时，R的功率为P1；当在A、B间接一个”6V 1W”的灯时，R的功率为R2。则P1________P2(填

”大于”、”小于”或”等于”)。

24. 将一个灯泡与一个定值电阻并联后接在电压为10伏的电路中，电路消耗的总功率为7．5瓦，此时小灯泡的功率是额定功率的1/4。若将它们串联后接入同一电路中，电路消耗的总功率为5/3瓦，则小灯泡的额定功率为________瓦或________瓦.

三、作图题(本题3分)

25．某教室里装有6盏电灯和一个两孔插座。要求每个开关控制2盏灯，在进户线处安装总保险盒。请画出它的电路图。

四、实验题(本题3分)

26．要求用伏安法测定一个标有”6V  0.3A”字样的小灯泡的额定电功率,则

(1) 实验所需要的器材有：电源、导线、电压表、电流表、________和________。

（2）实验时用实验室常用的两量程的电压表和电流表，则电压表应选用________量程,

电流表应选用________量程。

五、计算题（第27、28小题各5分，第29、30小题各6分，共22分）

27．如图所示的电路，电源的电压保持不变。滑动变阻器的滑片P在中点c时，它消耗的电功率为P1；滑动变阻器接入电路的电阻最大时，它消耗的电功率为P2。若Pl:P2＝9:8，并设灯的电阻不随温度变化,求:

(1)前后两次电流表的示数之比。

(2)灯的电阻与变阻器的最大阻值之比。

28.如图所示，当滑动变阻器接入电路的电阻为Ra＝200欧时,电流表的示数为0.5安；当滑动变阻器接入电路的电阻为Rb=400欧时，电流表的示数为0.3安。设电源的电压保持不变，求未知电阻R0的电功率。

29.把额定电压为6伏的灯泡与定值电阻R0并联后接在某一电源上，灯泡正常发光，干路中的电流为2安。若把它们串联后接到另一电源上，灯泡的实际功率是额外功率的1/4，此时定值电阻R0消耗的功率为0.25瓦。设灯丝电阻不随温度变化,求灯泡的额定功率。

30.如图所示，电源的电压恒为8伏，灯的电阻不随温度变化。当三个开关都闭合时，电流表的示数为2安；当只闭合S1，滑片P在b端时，变阻器消耗的功率是灯消耗功率的3倍；当只闭合S2，滑片P离a端的距离是ab总长的1／6时，变阻器消耗的功率与R1消耗的功率相等；当只闭合S1，滑片P离a端的距离是ab总长的1/9时，灯正常发光。求灯的额定功率。