物理竞赛训练试题― 电功和电功率（2）

姓名__________　　班级__________　　得分__________

一、选择题(每小题3分，共45分)

1．将正常工作的”220V 25W”灯L1和"36V 25W”灯L2相比较(设两灯的灯丝长度相同),下列说法中正确的是……………………………………………………………………….(     )

A.L1灯丝细,但比L2亮       B. L1灯丝粗,但比L2亮

C. L1灯丝细,两灯一样亮      D. L1灯丝粗,两灯一样亮

2．在家庭电路中，引起总电流过大，造成保险丝熔断的原因可能是………….……(     )

A.使用的用电器电阻过大

B.用电器使用的时间较长

C.使用的用电器的总功率过大

D.发生短路

3．两个额定电压均为220伏的灯泡，分别接入家庭电路中,则………………………(     )

A. 相同时间内灯丝细而长的放热多

B．相同时间内灯丝粗而短的放热少

C．灯丝细而长的额定功率较大

D. 灯丝粗而短的额定功率较大

4．如图所示，电源的电压保持不变，R2＝10欧。当S断开时，电流表A2的示数为0.9安，A1的示数为0.3安;当S闭合时，A2的示数为1.1安，则灯泡L此时的实际功率是… ………………….(     )

A．6.6瓦    B．3.6瓦   C．1.8瓦    D．1.2瓦

5．一个普通照明灯泡上的铭牌为”PZ 220—25”，下列说法中正确的  有……………….(     )

A. 这个灯泡用于台灯上，正常发光时的功率是25瓦

B. 这个灯泡在220伏的电压下使用，它的实际功率是25瓦

C. 这个灯泡的额定功率是25瓦

D. 这个灯泡在低于220伏的电压下使用时，实际功率小于25瓦

6．已知两个小灯泡L1、L2的额定电压相等(均为U)，在额定电压下通过Ll的电流I1是

通过L2的电流I2的2倍，若把L1和L2串联后接在某一电源上(电压为U，灯丝的电阻

不变), 则下列说法中正确的有………………………………………………………...(     )

A.当U=3/2U额时,L2可正常发光

B.当U＝2U额时，两灯泡都可正常发光

C. U为任何值时，L1都不可能正常发光

D.当U=3U额时,L1可正常发光

7．两盏普通照明用的白炽灯甲比乙亮，则……………………………………………….(     )

A．甲灯灯丝的电阻一定比乙灯的大

B．甲灯两端的电压一定比乙灯的大

C. 甲灯的实际功率一定比乙灯的大

D. 甲灯的额定功率一定比乙灯的大

8．如图所示的电路中，电灯Ll、L2都正常发光，突然两灯都熄灭了，由电压表测得b、c间电压比灯泡正常发光时的电压增大，如果电路中只有一个故障，那么产生故障的原因可能是………………………………………………………………(    )

A．a、b间断路    B．b、c间断路

C．c、d间断路    D．a、d间断路

9．关于电功，下列说法中正确的是…………………………………………………….(     )

A.电流通过电阻发的热叫电功，单位是焦耳

B.电流做的功叫电功，单位是瓦特

C.电流做的功叫电功，单位是焦耳

D.电流通过电阻发的热叫电功，单位是瓦特

10．一个小灯泡标有”4V 2W”字样，给灯泡两端加上2伏的电压，若不考虑温度对灯丝电阻的影响，则……………………………………………………………………………(     )

A．此时灯泡中的电流为0.5安

B，此时灯泡中的电流为1安

C. 灯泡的实际功率为0.5瓦

D．灯泡的实际功率为1瓦

11．在图所示的电路中，当开关s闭合时,可能发生的现象是………………………….(     )

A．只有灯Ll发光，并且亮度变大

B．两灯L1、L2都能发光，并且亮度都变小

C．电池组被烧坏

D.只有灯Ll发光，并且亮度变小

12．一根铜线和一根镍铬合金线，长短和粗细都相同，把它们并联在电路中，下列说法中正确的是………………………………………………………………………………….(     )

A. 铜线中的电流较大

B．镍铬合金线中的电流较大

C．在相同的时间内，铜线中产生的热量较多

D．在相同的时间内，镍铬合金线中产生的热量较多

13．如图所示的电路中，电源的电压恒定不变,在滑动变阻器的滑片由左向右滑动过程中……………………………………………………………………………………….(     )

A.电流表的示数变小，电压表的示数变大

B.电流表的示数变大，电压表的示数变小

C.Rl消耗的电功率变小

D.R1消耗的电功率变大

14．两个定值电阻R1和R2，它们的阻值关系为R1>R2，若将它们并联后接到电压为U的电路里时，R1和R2消耗的电功率分别为P1和P2;而将它们串联后仍接到电压为U的电路里时,R1和R2消耗的电功率分别为P’1和P’2,则下列关系式中正确的是………….(     )

A．P1+P2=P’1+P’2    B．P1+P2<P’1+P’2

C．P’1+P’2<P2       D．P1<P’1+P’2     ．

15．把”220V 60W”和”220V 40W”的两只灯泡串联接在220伏的电路中，结果这两只灯泡都比它们单独接在220伏的电路中时要暗得多，这是因为…………………………..(     )

A．每只灯泡的额定电压都变小了

B．每只灯泡的灯丝电阻都变大了

C．每只灯泡的额定电压都小于它的实际电压

D．每只灯泡的实际功率都小于它的额定功率

二、填空题(每小题3分，共27分)

16.1度电等于________焦耳，等于________千瓦小时。

17. 一只电度表的盘面上标有3000R／kWh，它表示电流通过用电器每做1千瓦时的功，

这只电表转________转，如果转30转的时间是6分钟，则此用电器的电功率是________瓦特。

18．一个标有”lKΩ 10W”的电阻，允许通过的最大电流是________安培，允许加在这个

电阻两端的最大电压是________伏特，当电阻两端的电压为40伏特时，电阻消耗的功率为________瓦特。

19．把标有”220V 60W”和”220V 40W”的两灯并联后,接在220伏特的电路中，两灯消耗的总功率为________瓦特；两灯串联后接入220伏特的电路中，两灯消耗的总功率为________瓦特。

20．白炽灯的灯丝断了，将它搭接起来后，灯还可以发光。但是往往在不长的时间内，灯丝

很容易从________处烧断。这时因为该处的电阻________，工作时产生的热量________，温度________,因此容易烧断。

21．如图所示的电路中，灯泡标有”3V 0.6W”字样，电源的电压是4．5伏，安培表的最大量程是0.6安，闭合电键，调节变阻器，使电流表的示数达到________安时灯泡能正常发光，这时变阻器接入电路部分的阻值为________欧。

22．电热器的电阻丝A接在电源上，用10分钟能把一壶水煮沸，另一电热器的电阻丝B，接在同一电源上，用30分钟能把同一壶水烧开，则A、B两电阻丝的阻值之比为    ______：______。若还有电阻值为C的电热器，它的阻值恰好等于A、B两电阻丝并联的阻值，则把C接在同一电路中，把同一壶水烧开需要________分钟。

23．两盏额定功率相同的电灯A和B，其额定电压UA>UB，则两灯的电阻相比较RA________RB;正常发光时，通过两灯的电流强度相比较IA________IB。两灯并联后，按入电路中，发光时两灯消耗的电功率相比较PA ________PB(填“>”、“＝”或“<”)。

24．甲灯标有”110V 40W”，接在110伏特的电源上，乙灯标有”36V 40W”，接在36伏特的电源上。则甲、乙两灯中电流强度较大的是________灯;两灯的亮度相比较是________

(填”甲亮” 、”乙亮”或”一样亮”)。

三、作图题(本题3分)

25．在图中的A、B、C、D四处分别画上一个电池组、一个灯泡、一个滑动变阻器以及一根导线，使其成为测定小灯泡电功率的正确的电路图。

四、实验题(本题3分)

26．某同学测定额定电压为3.8伏的小灯泡的额定功率时，所连接的电路如图所示,灯泡电阻约15欧,请指出该电路中的三处错误。

（1）______________________________.

（2）______________________________.

（3）______________________________.

五、计算题（第27、28小题各5分，第29、30小题各6分，共22分）

27．如图所示，R1=10欧，电源的电压保持不变。当滑动变阻器的滑片P分别滑到a、b两端时，电压表的示数之比为1:2，而滑动变阻器消耗的电功率之比为5:2。分别求滑片P在这两点时，变阻器连入电路中的阻值。

28．如图，L是”6V 6W”的灯泡，电源的电压保持9伏不变，电流表的量程是0~0.6安，电压表的量程是0～3伏。当电阻R和滑动变阻器R’的阻值各为多大时，才能使滑动变阻器的滑片P无论滑到什么位置，电表都不损坏?

29．在图所示的电路中，电源的电压U保持不变。当S1闭合、S2断开时,电压表的示数为18伏，R1消耗的电功率为3．6瓦；当S1断开、S2闭合时，电压表的示数为12伏,R2消耗的电功率为4．8瓦。求电源电压U和R0的大小。

30．如图所示的电路中，S为一单刀双掷开关，灯泡Ll上标有”3V 1.5w”的字样，L2的电阻为12欧，电源的电压恒为18伏。当开关S拨到a,滑动变阻器R的滑片位于变阻器的中点时，L1正常发光；当开关S拨到b，滑动变阻器的滑片位于变阻器的右端时，灯泡L2消耗的电功率正好是其额定功率的1／4，求灯泡L2的额定电压和额定功率。