## 瞬时速度的测定

图34  瞬时速度测定实验装置

►实验器材

朗威®DISLab数据采集器、光电门传感器、DISLab配套力学轨道、DISLab配套力学小车、挡光片（共四片，宽度分别为0.080、0.060、0.040、0.020m）、物理支架、计算机。

►实验装置

如图34。

►实验操作

（1）将光电门传感器固定在物理支架上，放在轨道的一侧，连接到数据采集器第一通道。

（2）点击教材专用软件主界面上的实验条目“瞬时速度的测定”，打开该软件（图35）。

（3）软件显示出四次测量中挡光片的宽度（△s）的默认值：0.080、0.060、0.040、0.020m。如实验需要，可对该默认值进行修改。

图35  软件初始界面

图36  四次挡光完成后的实验结果

（4）点击“开始记录”，依次将与软件中△s对应的四片挡光片固定到小车上，让小车从轨道上同一位置滑下，记录下四次挡光的时间，同时得到小车的运行速度（图36）。

（5）根据实验结果，归纳瞬时速度的概念和研究方法。