初中物理电学部分基础知识总结表

| 物理量 (定律) | 单位及 其换算 | 定义及公式 | 推导式 | 测量工具和使用方法 | 测量原理和装置图 | 在串联电路中的特点 | 在并联电路中的特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电量 （Q） | 库仑（C） | 电荷的多少叫电荷量，简称电量 (n为电子的个数) Q＝ne e =1.6×10-19C | 电子数n n＝Qe |  |  | 通过各处的电量都相等。 即：Q＝Q1＝Q2＝…＝Qn | 通过干路中的电量等 于各支路电量之和， 即 Q总＝Q 1＋Q 2 ＋…＋Q n |
| 电流 （I） | 安培(A) 毫安( mA ) 1A=103mA ＝106 uA 国际主单位 安培（A） | 单位时间内通过 导体横截面电量 的多少。 I＝Qt 1安培＝1库仑1秒 | Q＝I t （I c＝1A·IS） t＝QI （IS＝1C1A） | 工具：电流表 安培表－－ 0－0.6A 0－3A 使用方法：1、须与电器串联使用。2。电流须从“＋”进，“－”出。3。不能测超量程的电流。4。估计不出电流大小可用最大量程试触法试测。 | 1．测串联电路中的电流 2、测并联电路中的电流 | 处处相等。 即： I＝I1＝I2＝I3…＝I n | 1．干路中电流等于各 支路电流之和。即： I＝I1＋I2＋I3…＋I n 2．并联分流，该支路 电流的分配与各支路 电阻成反比。 即： I1I2＝R2R1 I1R1＝I2R2 |
| 电压 （U） | 千伏（Kv） 伏（V） 毫伏（mV） 1kV＝103V ＝106mv =109uv 国际主单位 伏特（V） | 电压是电源正负 极间电势的差值． 是使电荷定向 移动形成电流 的原因。U＝WQ 1伏特＝1焦耳1库仑 | W＝U·Q （1J＝1V·1C） Q＝WU （1C＝1J1V） | 工具：电压表（伏特表） 0－3V， + － 0－1.5V。 --------- 使用方法：1、须知并联在电路中使用。2、可直接接在电源两极测电源电压。3、电流须从“＋”进，从“－”出。4、不能测超量的电压。5、估计不出电压大小时可用试触法试测。 | 测串联电路中L1L2的电压 V1测L1 V2测L2 测并联电路中的电压 V测L1L2和电源电压 | 1．总电压等于各个用电器两端电压之和，即 U总＝U1＋U2+…Un U1U2＝R1R22、串联分压，各用电器分得的电压与自身电阻成正比。 即 | 1、并联电路，各支路两端电压相等，且等于电源电压（干路中无电器）。 即： U总＝U1＝U2＝…Un |
| 电阻 （R） | 兆欧（MΩ） 千欧（KΩ） 欧姆（Ω） 1MΩ＝103KΩ ＝106Ω 国际主单位 欧姆Ω | 导体对电流的阻 碍作用，叫电阻。 决定电阻大小的 因素材料、长度 横截面且受温度 的影响。 PLS电阻定律 R＝ | 电阻与导体长度成正 比；与横截面成反比。 | 测量仪器： 电压表（伏特表） 电流表（安培表） 方法：伏安法测电阻 | 原理：R＝UI 装置图 | 1．总电阻等于各个用电器电阻之和。即： R总＝R1＋R2＋…R n 2．串联的总电阻比每个分电阻都大，是因串联等效增大了导体的长度。 | 1R总＝1R1＋1R2＋⋯1Rn1．总电阻的倒数等于各支路的电阻倒数之和。 即： 2、并联的总电阻比电阻最小支路的电阻还小，是因为并联等效增大了导体的横截面。 |
| 欧姆 定律 |  | I＝UR 1安培＝1伏特1欧姆 | U＝IR （1V＝1A·Ω） R＝（1Ω＝1V1A） |  |  |  |  |
| 电功 （W） | 焦耳（J）， 度， 千瓦·时。 1度 ＝1千瓦·时 ＝3.6×106J | 电流所做的功叫电功 W＝UIt 1焦耳 ＝1伏特·安培·秒 W＝Pt 1焦耳 ＝1瓦特×1秒 | WItWUt U＝ ， I＝ t=wu i W=UIt⇒W=u2Rt 只适用于纯电阻电路 | 测量工具：电能表 （电度表）某段时间所消耗的电能为电度表记数器后、前两次的读数之差。 |  | 1．总电功等于各个用电器的电功之和。即： W总＝W1＋W2＋…Wn 2．电流通过各个用电器所做的电功跟各用电器的电阻成正比，即：W1W2＝R1R | 1．总电功等于各个用电器的电功之和。即 W总＝W1＋W2＋…Wn 2．电流通过各支路在相同时间内所做的电功跟该支路的电阻成反比。 W1W2＝R2R1 |
| 电功率 （P） | 千瓦（Kw） 瓦特（W） 1Kw ＝103w | 单位时间内电流所做的功叫电功率。 P＝Wt=UI | P＝UI⇒P＝U2R P=U2R=I2R 只适用于纯电阻电路 | 工具：电压表（伏特表） 电流表（安培表） 方法：伏安法测电功率 |  | 1．总电功率等于各个用电器实际电功率之和。即： P总＝P1＋P2＋…Pn P1P2＝R1R22．各个用电器的实际电功率与各用电器的电阻成正比，即： | 1．总电功率等于各个用电器的电功率之和。即： P总＝P1＋P2＋…Pn 2．各支路用电器的实际电功率与各个支路的电阻成反比。即： P1P2＝R2R1 |
| 焦耳 定律 电热量 （“Q”） | 焦耳（J） | 电流通过用电器所产生的热量等于电流的平方，电阻和通电时间三者的乘积 即：Q＝I2Rt | I=QRt R＝Q / I2t t＝Q / I2R Q＝W＝Pt＝UIt 只适用于纯电阻电路 |  |  | 1．电流通过电器所产生的总热量等于各个用电器的热量之和。即 Q总＝Q1＋Q2＋…Qn Q1Q2＝R1R22．各用电器所产生的热量与自身电阻成正比。即： | 1．总热量等于各支路产生的热量之和。即： Q总＝Q1＋Q2＋…Qn 2．各支路产生的热量与该支路的电阻成反比。即 Q1Q2＝R2R1 |
| 总论 (备注) | 备注 | U1U2＝W1W2＝P1P2＝Q1Q2＝R1R21．e ＝1.6×10－19C为一个电子所带电量。 2。W＝U2/R·t＝I2Rt和Q＝W＝Pt＝UIt 只适用于纯电阻电路。 3、纯电阻电路为：电流所做的功全部转化为热量，W＝Q。 |  |  |  |  | I1I2＝W1W2＝P1P2＝Q1Q2＝R2R1 |
| 生活 用电 常识 | 1．电流方向作周期性变化的电流为交流电,我国交流电周期为0.02秒,频率为50HZ ，方向每秒改变100次。螺旋灯泡的金属螺旋须接零线，尾部金属块须接火线。 2．家庭照明电路分火线和零线,电压为220V,(火线与地间有220V电压,零线与地间电压为零)动力电压为380V,不高于36V的电压为安全电压. 3．保险丝是用电阻率大,熔点低的铅锑合金制成的,现在家庭电路的保险丝被空气开关所替代.电器开关应断火线. 4．家用电器的三孔插座(头)左零右火竖接地,家庭电路中电流过大的原因.一是发生短路,二是用电器的总功率过大. 5．安全用电,不接触低压带电体,不靠近高压带电体。低压触电是人体直接或间接接触了火线。高压触电：一是高压电弧触电。二是跨步电压触电。 |  |  |  |  |  |  |