2009年第三届全国大学生化学实验竞赛笔试题

（本笔试题包括53道小题 ·答题时间为2.5小时）

·凡选择题,答案全部为单选，将表示正确答案的字母写在横线之上。

1、化学手册中常见的描述物质性质的符号δ的含义是____________________________________。

2、指出下列各级化学试剂标签的颜色：

(A) 优级纯__________ (B) 分析纯__________ (C) 化学纯_________

（D)    基准试剂___________

3、氧气、氮气、氢气和空气钢瓶的颜色分别是___________、____________、   ________和_______________。

4、实验室用水规格已有国家标准可循，按水的电阻率指标，水质最好的是   ___________________。

(A) 1MΩ.cm     (B) 18MΩ.cm     (C) 10MΩ.cm    (D) 0.2MΩ.cm

5、画图标出实验室中常用的三孔电器插座的地线、火线和零线。

画图处：

6、若实验室电器着火，灭火方法是__________________。

(A)立即用沙子扑灭   (B)切断电源后用泡沫灭火器扑灭    (C)立即用水扑灭

(D)切断电源后立即用CO2灭火器扑灭

7、金属钠应储存在___________________中；黄磷应储存在      __________________________________中。

8、对NaCN和洒落的Hg滴进行无害化处理的方法分别是____________________和    _______________________。

9、实验室开启氮气钢瓶时有以下操作：

(A)开启高压气阀    (B)观察低压表读数    (C)顺时针旋紧减压器旋杆       (D)观察高压表读数

正确的操作顺序是   _______________________________________________________。

10、用热电偶测量温度时，为保持冷端温度的稳定，须将它   ________________________；常将几组热电偶串联使用，目的是       ________________________。

11、在恒温槽水浴中，水银接点温度计的作用是   _________________________________。

(A) 既测温又控温     (B)测温    (C)控温    (D) 既非测温又非控温

12、在电化学动力学实验中测量某一电极的电势用______________________。     (A) 伏特计      (B) 电位差计      (C) 高输入阻抗的数字电压表

13、蔗糖转化反应为：C12H22O11（蔗糖）+H2O→C6H12O6（葡萄糖）+ C6H12O6    （果糖）。在进行动力学研究中可将它当作一级反应处理，理由是            ____________________________ 。

14、在乙酸乙酯的皂化反应中，若反应物CH3COOC2H5和NaOH溶液的浓度均为    0.010 mol.L-1 ，等体积混合后反应开始时体系的电导率可用    ___________________________的电导率代替。

(A) 0.010 mol.L-1NaOH溶液      (B) 0.005 mol.L-1 CH3COOH溶液

(C) 0.005 mol.L-1 NaOH溶液      (D) 0.005 mol.L-1 CH3COONa溶液

15、将下列各组浓度相同的两种溶液等体积混合后，能使酚酞指示剂显红色的是    ______________________。

(A) 氨水＋醋酸      (B) 氢氧化钠＋醋酸         (C) 氢氧化钠＋盐酸     (D) 六次甲基四胺＋盐酸

16、以下标准溶液可以用直接法配制的是________________________。

(A) KMnO4     (B) K2Cr2O7    (C) NaOH     (D) FeSO4

17、用重量法测定铁时，过滤Fe(OH)3沉淀应选用________________________。

(A) 快速定量滤纸       (B) 慢速定量滤纸      (C) 中速定量滤纸         (D) 玻璃砂芯漏斗

18、能消除测定方法中的系统误差的措施是__________________________。

(A) 增加平行测定次数       (B) 称样量在0.2g以上      (C) 用标准样品进行对照实验     (D) 认真细心地做实验

19、下列四种溶液，各以水稀释10倍，其pH变化最大的是   ________________________。

(A) 0.1 mol.L-1 HAc + 0.1 mol.L-1 NaAc       (B) 0.1 mol.L-1 HAc

(C) 0.01 mol.L-1 HAc + 0.01 mol.L-1 NaAc     (D) 0.1 mol.L-1 HCl

20、有色络合物的摩尔吸光系数（ε）与下列因素有关的是   ________________________ 。

(A) 吸收池厚度            (B) 入射光波长      (C) 有色络合物的浓度    (D) 络合物的稳定性

21、以下各类滴定中，当滴定剂与被滴物浓度均增大10倍时，突跃范围增大最多的是________________________。

(A) HCl滴定弱碱       (B) EDTA滴定Ca2+     (C) Ce4+ 滴定Fe2+         (D) AgNO3滴定NaCl

22、在络合滴定中，用返滴法测定Al3+时，在pH=5~6，下列金属离子标准溶液中    适用于返滴定过量EDTA的是_____________________。

(A) Zn2+    (B) Mg2+     (C) Ag+      (D) Bi3+

23、某铁矿石中铁含量约为40%，要求测定误差≤0.3%,宜选择______________。

(A) 邻二氮菲比色法     (B) 磺基水杨酸光度法     (C)原子吸收光谱法     (D) K2Cr2O7滴定法

24、以重量法测定某样品中Pb3O4的含量，准确称量获得的称量形PbSO4后，

以此重量计算试样中的含量。重量因数表达正确的是    _________________________________。

(A) 3M(PbSO4)/M(Pb3O4)    (B) M(PbSO4)/M(Pb3O4)

(C) M(Pb3O4)/3M(PbSO4)    (D) 3M(Pb)/M(Pb3O4)

25、常量分析中若要求测定结果的相对误差≤0.1% ,则应控制滴定剂体积        _______mL；应控制称样量_______g 。

26、某溶液的pH=7.200，该值具有_______位有效数字；该溶液的氢离子活度  （a(H+)）为_______。

27、下列市售试剂的近似浓度为：

H2SO4_______mol·L-1 ，HNO3_______mol·L-1 ，HCl_______mol·L-1      氨水_______mol·L-1 。

28、可见分光光度计的常用光源是_______，吸收池材料为_______；

紫外分光光度计的常用光源是_______，吸收池材料为_______      ；

荧光分析仪的常用光源是_______ ，吸收池材料为________________。

29、煤气灯火焰温度最高的区域是_______。

(A) 氧化焰区      (B) 还原焰区      (C) 焰心区     (D) 氧化焰区中靠近还原焰的区域

30、某物质从含有下列离子的水溶液中沉淀出来，要检查固体表面吸附的离子是否已洗涤干净，应检验其中的 ________________  。

(A) Mg2+     (B) Na+    (C) Cl-     (D) SO42-

31、用25毫升移液管从容量瓶中吸取标称体积的溶液转移到锥形瓶中，容量瓶中减少的溶液体积_______。

(A)等于25.00毫升    (B) 大于25.00毫升    (C) 小于25.00毫升

32、下列盐中在水中溶解度最大的是_______。

(A) 草酸锶     (B) 硫酸镁      (C) 磷酸钙       (D) 碳酸钡

33、下列三个反应在同一溶液体系中进行：

① Cl2+2Iˉ= 2Clˉ+I2

② Cl2 + 2Brˉ = 2Clˉ+ Br2 ③ 5Cl2 +I2 +6H2O = 10Clˉ + 2IO3ˉ      +12H+

其“开始反应”的先后顺序正确的是_______。

(A) ①＞②＞③     (B) ①＞③＞②      (C) ③＞②＞①

34、向Sn2+溶液加入浓NaOH溶液，析出的沉淀的颜色为_______。

(A) 白色     (B) 灰色     (C) 黑色   (D) 白色逐渐变黑色    (E)白色逐渐变黄色

35、NH3，HCl，CO2，H2S，N2等气体在水中的溶解度顺序是_______。

(A)NH3>HCl>CO2>H2S>N2        (B) HCl > NH3>CO2>H2S>N2

(C) HCl > NH3> H2S > CO2 >N2    (D) H2S >HCl>CO2> NH3 >N2

36、在高温（≥1000℃）下灼烧过的氧化铝       。

(A)可溶于浓盐酸   (B)可溶于浓硝酸 (C)可溶于氢氟酸 (D)在浓盐酸、浓硝酸和氢氟酸中都不溶

37、Zn在浓氢氧化钠溶液中与硝酸根作用主要生成_______。

(A) NO2     (B) NO     (C) N2     (D) H2     (E) NH3

38、测定有机化合物熔点,当温度上升到距该化合物熔点10-15℃时，升温速度应控制在__________。

39、发生液体从分液漏斗中冲出来的原因是_______，为防止此现象的发生，应   _____________________。

40、减压蒸馏停止接收馏分后，结束减压操作的顺序                           _______________________________,______________________________，    __________________________________，最后关闭水泵。

41、共沸物具有确定的组成和确定的沸点，由于其_______相同，因而不能用分馏的方法进行分离提纯。

42、用纸色谱法分离物质A和B，已知A,B两组分的比移值分别是0.65和0.45，如色谱用纸的长度为20cm, 则A，B层析后的斑点间最大距离为           。

(A)5.0 cm     (B)4.0 cm      (C)3.0 cm      (D)2.0 cm

43、测固体的熔点时, 熔点偏高的可能原因是    __________________________________。

(A) 试样中有杂质 (B)试样未干燥   (C)所用毛细管壁太厚   (D)测定时温度上升太慢

44、异戊醇与冰乙酸经硫酸催化合成乙酸异戊酯的反应结束后，其后处理的合理步骤为______________。

(A)水洗、碱洗、酸洗、盐水洗      (B)碱洗、酸洗、水洗     (C)水洗、碱洗、盐水洗；          (D)碱洗、盐水洗

45、多组分液体有机物的各组分沸点相近时，采用的最适宜分离方法是______。

(A)常压蒸馏    (B)萃取    (C)分馏    (D)减压蒸馏

46、能用升华方法提纯的固体有机化合物必须具备的条件之一是_______ 。

(A)高温易于分解    (B)熔点高    (C)有较高的蒸汽压    (D)熔点低

47、下列不宜用作重结晶的混合溶剂是_______。

(A)水－乙醇     (B)水－丙酮     (C) 甲醇－***     (D) 95％乙醇－石油醚

48、实验室减压蒸馏提纯液体化合物时，接收器可选用_______。

(A)锥形瓶       (B)圆底烧瓶      (C)平底烧瓶      (D)容量瓶

49、经过干燥剂干燥后，液体有机物澄清，说明该液体有机物_______。

(A)已不含水   (B)仍含有水 (C)不能说明已不含水

50、水蒸汽蒸馏时，馏出物的温度计读数_______。

(A)稍高于水的沸点     (B)等于水的沸点   (C)低于水的沸点

51、在一般条件下，原子吸收光谱比原子发射光谱灵敏度高，其原因是        _____________________。

52、确定有机化合物官能团最适宜的方法是_______。

(A)红外光谱法      (B)质谱法    (C)X-射线衍射法     (D)色谱法

53、用220MHz进行质子（1H）核磁共振实验，磁感应强度（B）应为    ____________T。

(A) 5.168        (B)10.336        (C)15.780       (D)18.600