2009年第三届全国大学生化学实验竞赛笔试题 （本笔试题包括53道小题 ·答题时间为2.5小时） ·凡选择题,答案全部为单选，将表示正确答案的字母写在横线之上。 1、化学手册中常见的描述物质性质的符号δ的含义是____________________________________。 2、指出下列各级化学试剂标签的颜色： (A) 优级纯__________ (B) 分析纯__________ (C) 化学纯_________ （D) 基准试剂___________ 3、氧气、氮气、氢气和空气钢瓶的颜色分别是___________、____________、 ________和_______________。 4、实验室用水规格已有国家标准可循，按水的电阻率指标，水质最好的是 ___________________。 (A) 1MΩ.cm (B) 18MΩ.cm (C) 10MΩ.cm (D) 0.2MΩ.cm 5、画图标出实验室中常用的三孔电器插座的地线、火线和零线。 画图处： 6、若实验室电器着火，灭火方法是__________________。 (A)立即用沙子扑灭 (B)切断电源后用泡沫灭火器扑灭 (C)立即用水扑灭 (D)切断电源后立即用CO2灭火器扑灭 7、金属钠应储存在___________________中；黄磷应储存在 __________________________________中。 8、对NaCN和洒落的Hg滴进行无害化处理的方法分别是____________________和 _______________________。 9、实验室开启氮气钢瓶时有以下操作： (A)开启高压气阀 (B)观察低压表读数 (C)顺时针旋紧减压器旋杆 (D)观察高压表读数 正确的操作顺序是 _______________________________________________________。 10、用热电偶测量温度时，为保持冷端温度的稳定，须将它 ________________________；常将几组热电偶串联使用，目的是 ________________________。 11、在恒温槽水浴中，水银接点温度计的作用是 _________________________________。 (A) 既测温又控温 (B)测温 (C)控温 (D) 既非测温又非控温 12、在电化学动力学实验中测量某一电极的电势用______________________。 (A) 伏特计 (B) 电位差计 (C) 高输入阻抗的数字电压表 13、蔗糖转化反应为：C12H22O11（蔗糖） H2O→C6H12O6（葡萄糖） C6H12O6 （果糖）。在进行动力学研究中可将它当作一级反应处理，理由是 ____________________________ 。 14、在乙酸乙酯的皂化反应中，若反应物CH3COOC2H5和NaOH溶液的浓度均为 0.010 mol.L-1 ，等体积混合后反应开始时体系的电导率可用 ___________________________的电导率代替。 (A) 0.010 mol.L-1NaOH溶液 (B) 0.005 mol.L-1 CH3COOH溶液 (C) 0.005 mol.L-1 NaOH溶液 (D) 0.005 mol.L-1 CH3COONa溶液 15、将下列各组浓度相同的两种溶液等体积混合后，能使酚酞指示剂显红色的是 ______________________。 (A) 氨水＋醋酸 (B) 氢氧化钠＋醋酸 (C) 氢氧化钠＋盐酸 (D) 六次甲基四胺＋盐酸 16、以下标准溶液可以用直接法配制的是________________________。 (A) KMnO4 (B) K2Cr2O7 (C) NaOH (D) FeSO4 17、用重量法测定铁时，过滤Fe(OH)3沉淀应选用________________________。 (A) 快速定量滤纸 (B) 慢速定量滤纸 (C) 中速定量滤纸 (D) 玻璃砂芯漏斗 18、能消除测定方法中的系统误差的措施是__________________________。 (A) 增加平行测定次数 (B) 称样量在0.2g以上 (C) 用标准样品进行对照实验 (D) 认真细心地做实验 19、下列四种溶液，各以水稀释10倍，其pH变化最大的是 ________________________。 (A) 0.1 mol.L-1 HAc 0.1 mol.L-1 NaAc (B) 0.1 mol.L-1 HAc (C) 0.01 mol.L-1 HAc 0.01 mol.L-1 NaAc (D) 0.1 mol.L-1 HCl 20、有色络合物的摩尔吸光系数（ε）与下列因素有关的是 ________________________ 。 (A) 吸收池厚度 (B) 入射光波长 (C) 有色络合物的浓度 (D) 络合物的稳定性 21、以下各类滴定中，当滴定剂与被滴物浓度均增大10倍时，突跃范围增大最多的是________________________。 (A) HCl滴定弱碱 (B) EDTA滴定Ca2 (C) Ce4 滴定Fe2 (D) AgNO3滴定NaCl 22、在络合滴定中，用返滴法测定Al3 时，在pH=5~6，下列金属离子标准溶液中 适用于返滴定过量EDTA的是_____________________。 (A) Zn2 (B) Mg2 (C) Ag (D) Bi3 23、某铁矿石中铁含量约为40%，要求测定误差≤0.3%,宜选择______________。 (A) 邻二氮菲比色法 (B) 磺基水杨酸光度法 (C)原子吸收光谱法 (D) K2Cr2O7滴定法 24、以重量法测定某样品中Pb3O4的含量，准确称量获得的称量形PbSO4后， 以此重量计算试样中的含量。重量因数表达正确的是 _________________________________。 (A) 3M(PbSO4)/M(Pb3O4) (B) M(PbSO4)/M(Pb3O4) (C) M(Pb3O4)/3M(PbSO4) (D) 3M(Pb)/M(Pb3O4) 25、常量分析中若要求测定结果的相对误差≤0.1% ,则应控制滴定剂体积 _______mL；应控制称样量_______g 。 26、某溶液的pH=7.200，该值具有_______位有效数字；该溶液的氢离子活度 （a(H )）为_______。 27、下列市售试剂的近似浓度为： H2SO4_______mol·L-1 ，HNO3_______mol·L-1 ，HCl_______mol·L-1 氨水_______mol·L-1 。 28、可见分光光度计的常用光源是_______，吸收池材料为_______； 紫外分光光度计的常用光源是_______，吸收池材料为_______ ； 荧光分析仪的常用光源是_______ ，吸收池材料为________________。 29、煤气灯火焰温度最高的区域是_______。 (A) 氧化焰区 (B) 还原焰区 (C) 焰心区 (D) 氧化焰区中靠近还原焰的区域 30、某物质从含有下列离子的水溶液中沉淀出来，要检查固体表面吸附的离子是否已洗涤干净，应检验其中的 ________________ 。 (A) Mg2 (B) Na (C) Cl- (D) SO42- 31、用25毫升移液管从容量瓶中吸取标称体积的溶液转移到锥形瓶中，容量瓶中减少的溶液体积_______。 (A)等于25.00毫升 (B) 大于25.00毫升 (C) 小于25.00毫升 32、下列盐中在水中溶解度最大的是_______。 (A) 草酸锶 (B) 硫酸镁 (C) 磷酸钙 (D) 碳酸钡 33、下列三个反应在同一溶液体系中进行： ① Cl2 2Iˉ= 2Clˉ I2 ② Cl2 2Brˉ = 2Clˉ Br2 ③ 5Cl2 I2 6H2O = 10Clˉ 2IO3ˉ 12H 其“开始反应”的先后顺序正确的是_______。 (A) ①＞②＞③ (B) ①＞③＞② (C) ③＞②＞① 34、向Sn2 溶液加入浓NaOH溶液，析出的沉淀的颜色为_______。 (A) 白色 (B) 灰色 (C) 黑色 (D) 白色逐渐变黑色 (E)白色逐渐变黄色 35、NH3，HCl，CO2，H2S，N2等气体在水中的溶解度顺序是_______。 (A)NH3

1.       一般用自来水冲洗，零刻度以上部位可用毛刷醮洗涤剂刷洗；零刻度以下用洗液洗，装入约10mL洗液，两手托滴定管的两端不断转动滴定管，使洗液润洗滴定管内壁

2.       若旋塞孔或出口尖嘴被凡士林堵塞时，可将滴定管充满水后，将旋塞打开，用洗耳球在滴定管上部挤压，鼓气，可以将凡士林排除

3.       ①将试剂瓶中的溶液摇匀，使凝结在内壁上的水珠混入溶液

②直接倒入滴定管，不得借用其他中转工具，充满零刻度以上为止

③将操作液润洗滴定管内壁三次，每次10~15Ml

4.       碱管垂直夹在滴定管架上，左手拇指和食指捏住玻璃棒部位，使医用胶管向上弯曲翘起，并捏挤医用胶管，使溶液从管口喷出

5.       酸管的气泡：右手拿滴定管上部无刻度处，使滴定管倾斜30°；左手迅速打开活塞，使溶液冲出管口，反复数次

6.       酸管：左手握滴定管，其无名指和小指向手心弯曲，轻轻贴着出口部分，大拇指、食指、中指控制旋塞的转动

7.       碱管：仍以左手握管，其拇指在前，食指在后，其他三个指辅助，夹住出口管

8.       在锥形瓶中进行滴定时，用右手的拇指、食指和中指拿住锥形瓶，其余两指辅助在下侧，使瓶底离滴定台高约2~3cm，边滴边摇动

9.       摇瓶时，微动腕关节，使溶液向同一方向旋转，不能前后振动，以免溅出，不要因摇动使瓶口碰在管口上；摇瓶时，一定要使溶液旋转出现有一旋涡

10.   在烧杯滴定时，左手滴加溶液，右手持玻璃管搅拌溶液，玻璃棒应作圆周运动，不要碰到烧杯壁和底部；接近终点，只滴加半滴溶液时：用玻璃棒下端承接此悬挂的半滴溶液于烧杯中，但要注意，玻璃棒只能接触液滴，不能接触管尖

11.   ①锥形瓶内壁将其沾落，再用洗瓶吹洗

②斜锥瓶的方法，将附于壁上的溶液涮至瓶中

——以免吹洗次数太多，造成滴定物过度稀释

12.   读数：无色和浅色溶液——弯月面下缘实线的最低点

有色溶液——视线应与液面两侧的最高点相切

13.   滴定管读数时，读至毫升小数点后两位，应估计到0.01mL

14.   pH计校正：电极浸入pH标准缓冲溶液之前，玻璃电极与甘汞电极应用蒸馏水充分冲洗，并用滤纸轻轻吸干，以免标准溶液被稀释或沾污

15.   应选用与待测溶液的pH标准缓冲溶液来校正酸度计，这样可减少测量误差

16.   晶形沉淀的沉淀条件：稀、热、慢、搅、陈

17.   HCl滴定NaOH——甲基橙

NaOH滴定HCl——酚酞

HCl易挥发，不易直接配制标准溶液

NaOH易吸收空气中的水和CO2而变质，不易直接配制标准溶液

18.   实验室中用甲醛法测定（NH4）2SO4中氨的含量

NH3的Kb=1.8×10-5，NH4+的KA=5.6×10-10

NH4++6HCHO====（CH2）6N4H++6H2O+3H+

六次甲基四胺 Ka=7.1×10-6

19.   不小心将酸或碱溅到眼睛或皮肤

立即用水冲洗，然后用50g·L-1NaHCO3溶液洗——酸腐蚀

50g·L-1硼酸溶液洗——碱腐蚀

20.   酒精及其它可溶于水的液体着火，可用水灭火

汽油、乙醚等有机溶剂着火时，用砂土扑灭

1、基础化学实验应知应会技能知识测试：大学化学（含无机化学、分析化学）实验，物理化学实验，有机化学实验基本知识。以大学化学实验基本知识为主。

2、基础化学实验应知应会技能操作测试：大学化学（含无机化学、分析化学）实验，物理化学实验，有机化学实验基本技能操作。以大学化学实验基本技能操作为主。

竞赛内容：

化学实验的基础理论知识及相关的实验操作技能，包括基础化学实验、理化测试I、理化测试II、有机制备、无机制备等。

内容为化学实验中的理论知识。笔试成绩筛选前约30名，进入第二阶段（实验操作考试）竞赛。

其内容涵盖四大基础实验中的一些基本原理及实验室基本规则，主要检验学生对实验基本理论掌握的程度；

无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、仪器分析相关内容

| 1、化学手册中常见的描述物质性质的符号δ的含义是： 2、指出下列各级化学试剂标签的颜色： (A) 优级纯__________ (B) 分析纯__________ (C) 化学纯_________ （D) 基准试剂___________ 3、氧气、氮气、氢气和空气钢瓶的颜色分别是___________、____________、 ________和_______________。 6、若实验室电器着火，灭火方法是__________________。 (A)立即用沙子扑灭 (B)切断电源后用泡沫灭火器扑灭 (C)立即用水扑灭 (D)切断电源后立即用CO2灭火器扑灭 若实验室电器着火，灭火方法是__D________________。 (A)立即用沙子扑灭 (B)切断电源后用泡沫灭火器扑灭 (C)立即用水扑灭 (D)切断电源后立即用CO2灭火器扑灭 7、金属钠应储存在___________________中；黄磷应储存在 __________________________________中。 8、对NaCN和洒落的Hg滴进行无害化处理的方法分别是____________________和 _______________________。 9、实验室开启氮气钢瓶时有以下操作： (A)开启高压气阀 (B)观察低压表读数 (C)顺时针旋紧减压器旋杆 (D)观察高压表读数 正确的操作顺序是 _______________________________________________________。 10、用热电偶测量温度时，为保持冷端温度的稳定，须将它 ________________________；常将几组热电偶串联使用，目的是 ________________________。 11、在恒温槽水浴中，水银接点温度计的作用是 _________________________________。 (A) 既测温又控温 (B)测温 (C)控温 (D) 既非测温又非控温 12、在电化学动力学实验中测量某一电极的电势用______________________。 (A) 伏特计 (B) 电位差计 (C) 高输入阻抗的数字电压表 13、蔗糖转化反应为：C12H22O11（蔗糖）+H2O→C6H12O6（葡萄糖）+ C6H12O6 （果糖）。在进行动力学研究中可将它当作一级反应处理，理由是____________________________ 。 14、在乙酸乙酯的皂化反应中，若反应物CH3COOC2H5和NaOH溶液的浓度均为 0.010 mol.L-1 ，等体积混合后反应开始时体系的电导率可用___________________________的电导率代替。 (A) 0.010 mol.L-1NaOH溶液 (B) 0.005 mol.L-1 CH3COOH溶液 (C) 0.005 mol.L-1 NaOH溶液 (D) 0.005 mol.L-1 CH3COONa溶液 15、将下列各组浓度相同的两种溶液等体积混合后，能使酚酞指示剂显红色的是 ______________________。 (A) 氨水＋醋酸 (B) 氢氧化钠＋醋酸 (C) 氢氧化钠＋盐酸 (D) 六次甲基四胺＋盐酸 16、以下标准溶液可以用直接法配制的是________________________。 (A) KMnO4 (B) K2Cr2O7 (C) NaOH (D) FeSO4 17、用重量法测定铁时，过滤Fe(OH)3沉淀应选用________________________。 (A) 快速定量滤纸 (B) 慢速定量滤纸 (C) 中速定量滤纸 (D) 玻璃砂芯漏斗 18、能消除测定方法中的系统误差的措施是__________________________。 (A) 增加平行测定次数 (B) 称样量在0.2g以上 (C) 用标准样品进行对照实验 (D) 认真细心地做实验 19、下列四种溶液，各以水稀释10倍，其pH变化最大的是 ________________________。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2010-3-13 20:49 - 回复 |  |  |  |
|  |  | 14楼 (A) 0.1 mol.L-1 HAc + 0.1 mol.L-1 NaAc (B) 0.1 mol.L-1 HAc (C) 0.01 mol.L-1 HAc + 0.01 mol.L-1 NaAc (D) 0.1 mol.L-1 HCl 20、有色络合物的摩尔吸光系数（ε）与下列因素有关的是 ________________________ 。 (A) 吸收池厚度 (B) 入射光波长 (C) 有色络合物的浓度 (D) 络合物的稳定性 21、以下各类滴定中，当滴定剂与被滴物浓度均增大10倍时，突跃范围增大最多的是________________________。 (A) HCl滴定弱碱 (B) EDTA滴定Ca2+ (C) Ce4+ 滴定Fe2+ (D) AgNO3滴定NaCl 22、在络合滴定中，用返滴法测定Al3+时，在pH=5~6，下列金属离子标准溶液中 适用于返滴定过量EDTA的是_____________________。 (A) Zn2+ (B) Mg2+ (C) Ag+ (D) Bi3+ 23、某铁矿石中铁含量约为40%，要求测定误差≤0.3%,宜选择______________。 (A) 邻二氮菲比色法 (B) 磺基水杨酸光度法 (C)原子吸收光谱法 (D) K2Cr2O7滴定法 24、以重量法测定某样品中Pb3O4的含量，准确称量获得的称量形PbSO4后， 以此重量计算试样中的含量。重量因数表达正确的是 _________________________________。 (A) 3M(PbSO4)/M(Pb3O4) (B) M(PbSO4)/M(Pb3O4) (C) M(Pb3O4)/3M(PbSO4) (D) 3M(Pb)/M(Pb3O4) 25、常量分析中若要求测定结果的相对误差≤0.1% ,则应控制滴定剂体积 _______mL；应控制称样量_______g 。 26、某溶液的pH=7.200，该值具有_______位有效数字；该溶液的氢离子活度 （a(H+)）为_______。 27、下列市售试剂的近似浓度为： H2SO4_______mol·L-1 ，HNO3_______mol·L-1 ，HCl_______mol·L-1 氨水_______mol·L-1 。 28、可见分光光度计的常用光源是_______，吸收池材料为_______； 紫外分光光度计的常用光源是_______，吸收池材料为_______ ； 荧光分析仪的常用光源是_______ ，吸收池材料为________________。 29、煤气灯火焰温度最高的区域是_______。 (A) 氧化焰区 (B) 还原焰区 (C) 焰心区 (D) 氧化焰区中靠近还原焰的区域 30、某物质从含有下列离子的水溶液中沉淀出来，要检查固体表面吸附的离子是否已洗涤干净，应检验其中的 ________________ 。 (A) Mg2+ (B) Na+ (C) Cl- (D) SO42- |  |
|  | - 2010-3-13 20:49 - 回复 |  |  |

|  | 15楼 31、用25毫升移液管从容量瓶中吸取标称体积的溶液转移到锥形瓶中，容量瓶中减少的溶液体积_______。 (A)等于25.00毫升 (B) 大于25.00毫升 (C) 小于25.00毫升 32、下列盐中在水中溶解度最大的是_______。 (A) 草酸锶 (B) 硫酸镁 (C) 磷酸钙 (D) 碳酸钡 33、下列三个反应在同一溶液体系中进行： ① Cl2+2Iˉ= 2Clˉ+I2 ② Cl2 + 2Brˉ = 2Clˉ+ Br2 ③ 5Cl2 +I2 +6H2O = 10Clˉ + 2IO3ˉ +12H+ 其“开始反应”的先后顺序正确的是_______。 (A) ①＞②＞③ (B) ①＞③＞② (C) ③＞②＞① 34、向Sn2+溶液加入浓NaOH溶液，析出的沉淀的颜色为_______。 (A) 白色 (B) 灰色 (C) 黑色 (D) 白色逐渐变黑色 (E)白色逐渐变黄色 35、NH3，HCl，CO2，H2S，N2等气体在水中的溶解度顺序是_______。 (A)NH3>HCl>CO2>H2S>N2 (B) HCl > NH3>CO2>H2S>N2 (C) HCl > NH3> H2S > CO2 >N2 (D) H2S >HCl>CO2> NH3 >N2 36、在高温（≥1000℃）下灼烧过的氧化铝 。 (A)可溶于浓盐酸 (B)可溶于浓硝酸 (C)可溶于氢氟酸 (D)在浓盐酸、浓硝酸和氢氟酸中都不溶 37、Zn在浓氢氧化钠溶液中与硝酸根作用主要生成_______。 (A) NO2 (B) NO (C) N2 (D) H2 (E) NH3 38、测定有机化合物熔点,当温度上升到距该化合物熔点10-15℃时，升温速度应控制在__________。 39、发生液体从分液漏斗中冲出来的原因是_______，为防止此现象的发生，应 _____________________。 40、减压蒸馏停止接收馏分后，结束减压操作的顺序 _______________________________,______________________________， __________________________________，最后关闭水泵。 41、共沸物具有确定的组成和确定的沸点，由于其_______相同，因而不能用分馏的方法进行分离提纯。 42、用纸色谱法分离物质A和B，已知A,B两组分的比移值分别是0.65和0.45，如色谱用纸的长度为20cm, 则A，B层析后的斑点间最大距离为 。 (A)5.0 cm (B)4.0 cm (C)3.0 cm (D)2.0 cm 43、测固体的熔点时, 熔点偏高的可能原因是 __________________________________。 (A) 试样中有杂质 (B)试样未干燥 (C)所用毛细管壁太厚 (D)测定时温度上升太慢 44、异戊醇与冰乙酸经硫酸催化合成乙酸异戊酯的反应结束后，其后处理的合理步骤为______________。 (A)水洗、碱洗、酸洗、盐水洗 (B)碱洗、酸洗、水洗 (C)水洗、碱洗、盐水洗； (D)碱洗、盐水洗 45、多组分液体有机物的各组分沸点相近时，采用的最适宜分离方法是______。 (A)常压蒸馏 (B)萃取 (C)分馏 (D)减压蒸馏 46、能用升华方法提纯的固体有机化合物必须具备的条件之一是_______ 。 (A)高温易于分解 (B)熔点高 (C)有较高的蒸汽压 (D)熔点低 47、下列不宜用作重结晶的混合溶剂是_______。 (A)水－乙醇 (B)水－丙酮 (C) 甲醇－*** (D) 95％乙醇－石油醚 48、实验室减压蒸馏提纯液体化合物时，接收器可选用_______。 (A)锥形瓶 (B)圆底烧瓶 (C)平底烧瓶 (D)容量瓶 49、经过干燥剂干燥后，液体有机物澄清，说明该液体有机物_______。 (A)已不含水 (B)仍含有水 (C)不能说明已不含水 50、水蒸汽蒸馏时，馏出物的温度计读数_______。 (A)稍高于水的沸点 (B)等于水的沸点 (C)低于水的沸点 |
| --- | --- |