2013—2014学年度第一学期初三物理综合能力竞赛试题

时间：50分钟  满分：100分

第一部分

一、单项选择题（温馨提示：共12小题，每题3分，共36分，请把答案涂在答题卡上）

1．下列物体通常情况下都属于绝缘体的一组是（         ）

A．汽油和盐水                               B．塑料和陶瓷

C．人体和大地                               D．黄铜和石墨

2．在下列数据中，最接近生活实际的是（         ）

A．对人体而言，安全电压不超过220V           B．冰的内能为0J

C．家用台灯工作时电流大约为2A               D．柴油机的效率不会超过100%

3．图甲所示为一台电压力锅，它结合了高压锅和电饭锅的优点，省时省电、安全性高。当电压力锅内部气压过大或温度过高时，发热器都会停止工作。图3乙中S1为过压保护开关，S2为过热保护开关，压强过大时开关S1自动断开，温度过高时开关S2自动断开。图3乙表示S1、S2和锅内发热器的连接情况，其中符合上述工作要求的是 （       ）

发热器

S1

S2

220V

发热器

S1

S2

220V

发热器

S1

220V

S2

S1

220V

S2

发热器

A              B               C              D

甲                                           乙

4．下列说法中正确的是（          ）

A．横截面积越小的导体电阻越大

B．负电荷定向移动的方向与电流方向相反

C．导体电阻跟导体两端的电压成正比，跟导体中的电流成反比

D．家中同时使用的电器越多，家庭电路中总电流就越小

5．在右图所示电路中，当开关S闭合、滑动变阻器的触头Ｐ向右移动时，则（　　　　）

V

A

S

R1

R2

P

Ａ．电流表示数变大，电压表示数变大

Ｂ．电流表示数变大，电压表示数不变
Ｃ．电流表示数变小，电压表示数变小

Ｄ．电流表示数不变，电压表示数不变

６．如图６所示，在空可乐瓶内滴少许酒精，用装有气门芯的橡皮塞塞紧瓶口，用打气筒通过气门芯向瓶内打气。当气压达到足够大时，橡皮塞将从瓶口冲出，且原来透明的瓶内充满了白雾，下列说法正确的是（　　　）

A．打气时，瓶内气体温度升高，内能减少

B．打气时，压缩气体做功，气体内能增加

C．橡皮塞冲出时，气体对橡皮塞做功，气体内能增加

D．橡皮塞冲出时形成的白雾是空气降温液化成的小液滴

7．在探究“电压一定时，电流与电阻关系”的实验中，如图所示。先在 A、B间接入10Ω的定值电阻R，移动滑片P使电压表示数为2V，读出电流表示数．接着取下10Ω的电阻换上5Ω定值电阻，不进行其它操作就闭合开关．此时电压表示数及应进行的操作是（       ）

A．电压表示数大于2V，应将滑片P向左滑

B．电压表示数大于2V，应将滑片P向右滑

C．电压表示数小于2V，应将滑片P向左滑

D．电压表示数小于2V，应将滑片P向右滑

8．如图９，电源电压保持不变，表①、②、③是电流表或电压表，滑动变阻器R2的滑片P在中点，闭合开关S，三只电表均有示数。当滑片P向左移动时，下列说法正确的是（       ）

A．若电阻串联．①、③是电压表，则表②示数变大

B．若电阻串联，①、③是电压表，则表②示数不变

C．若电阻并联，①、③是电流表，则表②示数变小

D．若电阻并联，①、③是电流表，则表②示数变大

图7

甲

乙

9．在如图甲所示的装置内，分别用两个试管给10g水和10 g油加热，其温度随时间变化的关系图象如图乙所示，水的比热容是4.2×103J/（kg·℃），则(       )

A．水的温度每分钟升高30℃

B．油的温度升高25 ℃需要6min

C．水每分钟吸热1.05×102J

D．油的比热容是水的比热容的三分之一

10．下列物体内能的改变不是由于做功，而是由热传递实现的是 (        )
A. 用铁锤煅打铁块，铁块温度升高               B. 手捧热水袋，使手暖和
C. 两手互搓，使手暖和                         D. 空气被压缩温度升高

11．小明观察了市场上自动测高仪后，设计了以下电路（其中R’是滑动变阻器，R是定值电阻，电源两极间电压恒定）。其中能实现身高越高，电压表示数越大的电路是(       )

12．如图所示，几个同学在只有电流表或电压表时，利用一个已知阻值的电阻R0设计了四个测未知电阻Rx的电路，其中不可行的是（       ）

学校            班级               姓名                 考场                 考号

……………………………………密……………………………………封…………………………………线…………………………………

第二部分

二、填空题。（每空1分，共16空，16分）

13．汽油机的一个工作循环有四个冲程，如右图是　            　冲程，

在此冲程中　         　能转化为机械能。

14．一段导体两端电压为12V，导体中的电流是2A，则此导体的电阻为        Ω；如果导体两端电压降低为0V，导体的电阻为                。

15．两个定值电阻上分别标有“10Ω，1A”和“50Ω，0．5A”字样，将两定值电阻串联起来接在某一电路中，则该电路两端所加的最大电压为                ；若将两定值电阻并联起来接在某一电路中，则该电路干路中的最大电流为                     。

16．为锻炼身体，小阳利用所学物理知识设计了一个电子拉力计（通过仪表读数显示拉力的大小），甲图是原理图。硬质弹簧右端和金属滑片P固定在一起(弹簧的电阻不计，P与R1间的摩擦不计)。定值电阻R0=5Ω，ab是一根长为5cm的均匀电阻丝，阻值R1=25Ω，电源电压U=3V，电流表的量程为0～0.6A。

- 作用在拉环上的拉力的大小可以通过电流表示数的大小来反映，请你根据原理图说明         这其中的道理。

。

（2）小明在电路中连入R0的目的是___                                   _________。当拉环不受拉力时，滑片P处于a端，闭合开关后电流表的读数为__             _____A。

A

拉环

弹簧

R0

R1

b

a

P

甲

200

400

600

6

5

4

3

2

1

F/N

△L/cm

0

乙

S

（3）已知该弹簧伸长的长度ΔL与所受拉力F间的关系如图乙所示。开关S闭合后，当电流表指针指在0.2A处，作用在拉环上水平向右的拉力为             N。

www.xkb1.com

17．如图，电源电压保持不变，电阻R1 = R2 = R3 = 10Ω。要仅使R2、R3并联，R1没有电流通过，应闭合开关                       ，此时电流表的示数为I1；要仅使R1、R2串联，开关S1、S2应                   (填“断开”或“闭合”)，此时电流表的示数为I2；则I1︰I2 =                   。

18．天然气在我市广泛使用，已知天然气的热值为4×107J／m3。，完全燃烧0.05m3天然气可以放出                    J的热量，这些热量若只有42％被水吸收，则可以使常温下5kg的水温度上升                ℃。[水的比热容为4.2×103J/(kg·℃)]

19．如图所示的电路中，电源电压为4．5 V不变，电阻R1标有“6 Ω  0．5 A”，滑动变阻器R2标有“30Ω   1 A”，电流表量程为“0～0．6 A”，电压表量程为“0～3 V”。为了保护各电表和元件，滑动变阻器R2允许接入电路的阻值范围是              。

- 实验与探究题。（20题10分，21题14分，22题10分，共34分）

20．根据下图所示的实验，在下面的空格处填入相应的内容。

图1                图2             图3           图4

（1）图1：滴入热水中的墨水比滴入冷水中的墨水扩散的快，说明：

（2）图2：迅速压缩活塞，棉花燃烧，这是通过                 方式增大内能的，其中的能量转换是                              。

（3）图3：说明：                                       。

（4）图4：验电器的原理是：                                              。

21．在“测定小灯泡的电阻”实验中，有如下器材：电压表、电流表、开关、电压为6V的电源、正常工作电压为“3．8V”的小灯泡（其电阻大约为9左右）、标有“20，1．5A”的滑动变阻器，导线若干。

（1）请用笔画线代替导线，按照图甲所示的电路图，将图乙的实物电路连接完整（要求连线不得交叉，电流表的量程选择要恰当,滑片向左移时，电流表示数减小）；

（2）甲组同学闭合开关后，发现小灯泡不亮，但电流表有示数。接下来应进行的操作是（        ）

A．更换小灯泡	B．检查电路是否断路C．移动滑动变阻器滑片，观察小灯泡是否发光

（3）乙组电路连接无误后，闭合开关，发现灯泡不发光，电流表指针不发生偏转，电压表指针有较大偏转，请帮她找出故障的原因（填下列故障原因的代号）

A．小灯泡短路    B．电源接触不良    C．小灯泡断路    D．电流表内部短路

| （4）丙组同学发现当小灯泡正常发光时电流表示数如丙图所示，请读出电流大小，并填入表格中。计算出此时小灯泡的电阻，并填入表格中。 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压U／V | 3.8 | 3.0 | 2.0 |
| 电流I／A |  | 0.34 | 0.33 |
| 电阻R／ |  | 8.8 | 6.0 |

（5）丙组同学进行了三次实验，发现小灯泡的阻值不相等，

其原因是________________                                   ____________。

22．某同学为了探究温度升高时吸收热量的多少与哪些因素有关，做了如下实验：在四个相同的烧杯中分别盛有水和煤油，用同样的加热器加热，下面是他的实验数据记录：

烧杯号      液体     质量(g)     初温(℃)     末温(℃)       加热时间(min)

1           水      200          20          28                8

2           水      100          20          28                4

3          煤油     200          20          28                4

4          煤油     200          20          24                2

请根据实验记录回答：

⑴比较1、2记录，得出的结论是在相同条件下，物体吸热的多少与_____    ______有关；

⑵比较3、4记录，得出的结论是____________                 _____________________；

⑶比较1、3记录，得出的结论是________________________                 _________；

⑷综合上述结论，物体温度升高时吸热的多少与___________          __________有关。

⑸该同学在本次实验中用到的研究方法是____________               ___________。

四、计算题。请写出必要的文字说明、公式及必要的演算步骤。（23题6分，24题8分，共14分）

23．一辆质量为4t的载货汽车，在平直的公路上以72km/h的速度匀速行驶，汽车受到的阻力为车重的  0.08倍（取g=10N/kg）。

求：（1）汽车匀速行驶时的功率；

（2）若汽车发动机的效率为40%，它匀速行驶100 km消耗多少千克汽油？

（汽油的热值为4.6×107J/ kg）

24．如图甲所示电路，滑动变阻器的最大阻值为R1=40Ω，电源电压及灯L的电阻保持不变．当滑片滑到b端时，将S1、S2均闭合，电流表A1、A2的示数分别为如图乙、丙所示；当S1、S2均断开且滑片P置于变阻器的中点时，电流表A1的示数为0.4A．
求：（1）电源的电压；
   （2）R2的电阻；
   （3）灯L的电阻．

（4）整个电路的最小电流。