2009年第23届大同杯复赛第13题

在如图所示的电路中，可以通过调整变阻器R和R'，使通过电阻R1和R2的电流达到规定的值I1和I2，并由电流表指示出其电流值。

正确操作的步骤是：

①电路接通前，变阻器R的滑片应放在    （选填：“A”或“B”）端，变阻器R' 的滑片应放在_____（选填：“a”或“b”）端；

②电路接通后，先调节电阻_______（选填：“R”或“R'”），使电流表A1和电流表A2的示数比值为I1/I2，再调节_________（选填：“R”或“R'”），使电流表_______(选填：“Al”或“A2”）的示数达到____  （选填：“I1”或“I2”）。

解析：这是电学中较为简单的混联电路，运用了并联分流和干路调节电流的知识，电路接通前。干路滑动变阻器应为最大值，这是常识。而本题为了分流，一开始设定A1和A2电流相等，并入的滑动变阻器电阻为零。

①  B   a

②  R’ R   A1（A2）  I1（I2）

2007年第21届大同杯复赛第20题

20．(本题18分)“电”与现代生活密不可分，请阅读下列相关资料，运用有关“电”的知识和规律，回答问题。

(1)(4分)小王同学想测量家中新购买的绿色电冰箱的耗电情况，他将家中其他所有用电器断开。只使用该冰箱，观察电度表转盘的转动情况。测得冰箱制冷时。转盘每12s转动一圈；保温时，每2min转动一圈。电度表上表明每千瓦小时转2000圈。该同学还测得每小时制冷时间10min，保温50min。在一天内，该电冰箱制冷时的功率约为___w；如果按每月30天计算，该电冰箱月耗电为        kW·h。

(2)(8分)有一种抽水蓄能水电站可以把晚上多余的电能储存起来。放到白天使用。其原理是：将晚上多余的电能用来把水抽到高处的水库里，到白天再将高处的水放出来发电以补充电能。假设：抽水机的工作效率为75w ，发电机的工作效率为80w，不计其他损耗。水库水位平均高度为100m。白天每千瓦时电能的电费为0.617元，晚上每千瓦时电能的电费为0.307元。每千克水升高lm 的能量为loJ。则电厂利用1×109 T水储能转换，因白天和晚上的电费价格差而获取的利润为多少元?

(3)(6分)如图12所示是助动车的转向指示灯线路。电路中LDl、LD2。为前后两个左转向灯。RD1、RD2。为前后两个右转向灯，D为在仪表盘上转向指示灯。四个转向灯分别“6V、2．5A”的灯泡，D为“6V、0.25A”的小灯泡，当灯泡的实际电压小于额定电压的60％时。灯泡不发光，灯泡电阻保持不变。RJ为不计电阻的通断器。可使电路间歇地通断；但当闪光器RJ，中的电流小于4A时，虽有电流通过RJ却不会使电路间歇地通断。K为转向灯开关。是一个单刀三掷开关。正常情况下，把K拨至1位，LD1、LD2会发出闪光，示意助动车将左转，同时D指示灯闪烁向驾驶员显示转向灯的工作情况；把K 拨至2位，RD1、RD2会发出闪光，示意助动车将右转，同时D指示灯闪烁向驾驶员显示转向灯的工作情况。

当驾驶员将K 拨至1位时，发现D灯发光但不闪烁。据此现象可以判定电路的哪一处发生了怎样的故障，请说明理由。

解答：

电表是竞赛题目中经常考到的知识点，虽然电表并非难点，但可以联系到电学中大部分知识，一切电器都可以联系到电能的耗用中去。

（1）150   27

（2）晚上抽水耗能为△E耗

η1△E耗=E0mh  →  △E耗=3.7×108kW.h

白天放水发电△E电=E0mhη2=8×1014J=2.22×108kW.H

因白天夜晚电费差产生的利润0.617×2.22×108元-0.307×3.70×108元=2.34×107元

- 在额定电压下RLD1=RLD2=RRD1=RRD2=2.4欧

RD=24欧

如果左路中有一盏灯发生电路故障，右路正常，则此时流过RJ的电流为

I=2.5A+6V/（RD+R并）=2.74A<4A，

所以RJ有电流流过但不会使电流间歇性通断

如果右路中有一盏灯发生电路故障，左路正常，则此时流过RJ的电流I=5.0A+6/(24+2.4)A=5.3A>4A,所以RJ会使电流间歇性通断,左转向灯、指示灯闪烁。

所以故障在左路。