2011学年度第一学期普陀区初三质量调研

理 化 试 卷

（满分150分  考试时间100分钟）

物  理  部  分

考生注意：

1．本试卷物理部分含五个大题。

2．答题时，考生务必按答题要求在答题纸规定的位置上作答，在草稿纸，本试卷上答题一律无效。

一、选择题（共16分）

下列各题均只有一个正确选项，请将正确选项的代号用2B铅笔填涂在答题纸的相应位置上，更改答案时，用橡皮擦去，重新填涂。

1．首先用实验测出大气压强值的科学家是                             （      ）		A．帕斯卡        B．阿基米德      C．欧姆       D．托里拆利

2．下列各物理量中，可以用来鉴别物质的是                             （      ）		A．密度          B． 压强         C．质量       D．电压

3．小型手电筒小电珠正常工作时的电流约是                           （      ）

A．0.02安        B．0.2安         C．2安        D．20安

4．父子二人在沙地上行走，在沙地上留下深浅相同、大小不同的脚印（S父﹥S子），他们对沙地的压力、压强大小关系分别是                                     （      ）

A．F父＜F子，P父 ＜P子              B．F父＞F子，P父＞P子

C．F父＜F子，P父 ﹦P子              D．F父＞F子，P父 ﹦P子

5．下列措施中一定能使一段导体电阻增大的方法是                      （      ）		A．增加该导体两端的电压              B．减小通过该导体的电流

C．增加该导体长度时减小横截面积      D．增加该导体长度和横截面积

6．老师常用投影仪辅助教学，投影仪内灯泡发光时温度很高，必须用风扇给予降温。要求：闭合电键，风扇电动机M转动后，灯泡正常发光；风扇电动机M不转，灯泡不能正常发光。则图1所设计的四个简化电路图中符合要求的是                     （      ）

图1

A                  B                   C                   D

7．三个实心正方体对水平地面的压强相等，现将它们沿竖直方向切去厚度相等的部分，剩余部分对水平地面的压力大小关系是F1＜F2＜F3，则它们的密度的大小关系是（      ）

A．ρ1＜ρ2＜ρ3	  B．ρ1＞ρ2＞ρ3	   C．ρ1﹦ρ2﹦ρ3	    D．ρ1﹦ρ2＞ρ3

8．如图2所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键S，电路正常工作。过了一会儿，两个电表中有一个电表的示数变小，且电路中只有灯与电阻中的一个有故障，则下列断中正确的是                                                         （       ）

图2

A．可能灯短路。

B．可能灯断路。

C．可能电阻R短路。

D．一定电阻R断路。

二、填空题（共26分）

请将结果填入答题纸的相应位置。

9．我国照明电路的电压为（1） 伏，家用电视机与日光灯之间是（2）   的（选填“并联”或“串联”）。控制电视机的遥控器需要3伏电压才能工作，则需要 （3） 节干电池串联使用。

图3                              图4

丙

甲

乙

10．如图3所示，放置在水平桌面上的杯子中装满了密度为0.9×103千克/米3的冰，密度单位读作  （4）  ，当冰全部熔化成水后，杯子  （5）  盛下这些水（选填“能”或“不能”），此时杯子对桌面的压强  （6）  （选填“变大”、“不变”、或“变小”）。

11．现将相同体积、不同材料制成的甲、乙、丙三个实心物块放入水中，静止时如图4所示，其中所受浮力相等的是  （7）  ；下表面受到水的压强最大的是  （8）  。若要制作水上救生器材，选取制成 （9）  物块的材料较为适合（均选填“甲”、“乙”或“丙”）。

12．滑动变阻器的工作原理是：通过改变接入电路的电阻丝的   （10）   从而改变接入电路的电阻大小。某滑动变阻器铭牌上标有“5Ω  2A”字样，其中5Ω表示  （11）  ，当滑动变阻器两端电压为6伏时，滑动变阻器接入电路中阻值  （12）  是3欧（选填“一定”或“可能”）。

13．若10秒内通过导体横截面的电荷量为30库，则通过该导体的电流为 （13）  安，此时该导体两端的电压为15伏，则该导体的电阻为 （14）   欧；当该导体两端的电压为5伏时，该导体的电阻为_ （15）   欧。

14．如图5所示的电路中，电源电压恒定不变，R1=20欧。当电键S、S1都闭合时，电流表A的示数为0.4安；当电键S闭合，S1断开时，电流表A示数变化了0.1安，则此时电流表A1的示数是__(16)__安，电源电压是___(17)__伏，R2的阻值是____(18)___欧。

V1

V2

A1

A

15．在图6所示的电路中，电源电压保持不变。当电键S闭合，滑片向右移动时，其中电表示数不变的是 （19）  ，电压表V1示数与电流表A2示数的比值将 （20）   。（选填“变大”、“不变”或“变小”）。

图5                                  图6

16．某研究小组同学看到小小千斤顶能顶起汽车，就思考做“探究千斤顶工作原理”的实验，他们利用若干带活塞（轻质）、并装有一定密闭液体的不同规格的连通器来做实验。当在左边活塞上施加竖直向下大小为F的力时，就能将右边活塞上的重物举起，实验情况如图7（a）、（b）、（c）和（d）所示，其中F=G＜G1＜G2，S＜S1。请仔细观察图中实验现象，然后归纳得出初步结论。

S

S

S

S

2S

3S

2S1

S1

（a）           （b）                （c）                   （d）

图7

（1）分析比较图(a)和(b)和(c)可知：               （21）                  。

（2）分析比较图(b)和图(d)可知：                 （22）                  。

三、作图题（共6分）

请将图直接画在答题纸的相应位置，作图题必须用2B铅笔。

17．如图8所示，重为6牛的物块A对斜面的压力为4牛，请用力的图示法画出物块A在图示位置时对斜面的压力F。

18．在图9中的〇里填上适当的电表符号，使两只灯泡并联连接。

A

图8                                       图9

L2

L1

S

四、计算题（共24分）

请将计算过程和答案写入答题纸的相应位置。

19．体积为2×10-4米3的金属小球浸没在水中。求：小球受到的浮力F浮。

20．质量为60千克，长、宽、高分别为0.4米、0.2米、0.1米的长方体金属块放在水平地面上，求：该金属块对水平地面的最大压强P最大。

图10

R1

S

R2

A

P

V11

V2

21．在图10所示的电路中，电源电压保持不变，滑动变阻器R2上标有“50Ω  1A”字样。闭合电键S，电流表A的示数为0.8安，电压表V1的示数为4伏，电压表V2的示数为8伏。

求：（1）电源电压 U。

（2）电阻R1的阻值。

（3）各电表选择合适的量程后，在不损坏电路元件的前提下，移动滑片P至某位置时，当两电压表指针偏离零刻度线的角度恰好相同时，滑动变阻器R2接入电路的阻值。

22．如图11所示，两个形状完全相同，底面积为2×10-2米2的薄壁圆柱形容器甲、乙内分别装有质量相等的水和另一种液体，它们的高度分别为0.08米和0.1米。

••         •

A    h     B

图11

求：（1）甲容器中水对容器底部的压强p甲。

（2）乙容器中液体的质量m乙。

（3）试比较距离容器底部h处的A、B两点的压强pA和pB的大小关系，并说明理由。

五、实验题（共18分）

请根据要求在答题纸的相应位置作答。

（a）                   （b）                  （c）

图 12

ml

20

40

60

80

100

ml

23．某实验小组在“探究物质质量和体积的关系”和“测物质密度”的两个实验中，都用到图12中的    （1）   测物体的质量，    （2）   测物体的体积（均选填“a”、“b” 或“c”）。在这两个实验中，实验目的     （3）    ，实验时，多次测量的目的   （4）    （均选填“相同”或“不同”）。

24．在“验证阿基米德原理”的实验中，小明填写的实验报告（部分）如下，请完成空格处的内容。

实验名称：××××××

实验目的：用实验 （5）  研究，浸没在液体中的物体受到的浮力与  （6）

之间的关系。

实验器材：    (7)    ，量筒，金属块，细线，水。

实验步骤：1. 测量并记下金属块受到的重力G。

2. 在量筒中倒入适量的水，记下水面的示数V1。

3. 将金属块    （8）    ，记下此时量筒中水面的示数V2。

…………

25．小明做“用电压表、电流表测电阻”的实验，实验器材如图13所示，请完成下列要求。

①小明连接的电路如图13所示，图中尚有一根导线未连接，要求：滑片P向右移动时，电压表示数变大，请用笔画线代替导线在图中正确连接。  （9） （用2B铅笔在答题纸的相应位置连线）

②小明正确连接电路，实验步骤正确，闭合电键S，电流表的示数为0.3安。然后在移动滑片P的过程中，发现电压表示数始终为3伏，产生这种现象的可能原因是  （10）  。

③小明调整了出现故障的器材后，按正确的步骤操作。当滑片移到中点时，电压表、电流表示数如图14(a)和(b)所示。则RX的阻值是 （11）  欧；刚闭合电键时，滑动变阻器接入电路的阻值是  （12）  欧。

图13                                        图14

（a）                      （b）

Rx

26．在探究“串联电路的特点”实验中， 某班级同学用电源、电键、若干已知阻值的电阻、一个电压表、一个电流表和若干根导线，按图15所示的电路分组进行实验。实验中已得到串联电路电流规律。

图15

A        B        C

S

R2

R1

（1）在探究串联电路电压特点时，将电压表分别接到AB、BC、AC处，测出电阻R1两端的电压U1、电阻R2两端的电压U2，以及串联电路两端的总电压U，表一是每组记录的实验数据。

表一

| 组别 | R1（Ω） | R2（Ω） | U1（V） | U2（V） | U（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 第二组 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 第三组 | 5 | 15 | 1.5 | 4.5 | 6 |

① 分析比较表一中的U1、U2和U的数据，可初步得到的结论是：       （13）        。

② 进一步分析比较表一中的U1和U2的比值与R1和R2的比值，可得到的结论是：在串联电路中，                    （14）                  。

A        B        C

S

R2

R1

()

S

R

（b）

图16

（2）在探究串联电路电阻特点时，各组同学先按图16（a）测出R1和R2串联时电路中的电流值I，实验数据记录在表二的第五列中，然后将三个已知电阻R逐个接入电路中，替代串联电阻R1和R2，如图16（b）所示，并将R的阻值和通过R的电流值I′记录在表二的最后两列。

表二

| 组别 | 序号 | R1（Ω） | R2（Ω） | I（A） | R（Ω） | I′（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | 1 | 5 | 5 | 0.6 | 2.5 | 2.4 |
|  | 2 | 5 | 5 | 0.6 | 10 | 0.6 |
|  | 3 | 5 | 5 | 0.6 | 15 | 0.4 |
| 第二组 | 4 | 5 | 10 | 0.4 | 2.5 | 2.4 |
|  | 5 | 5 | 10 | 0.4 | 15 | 0.4 |
|  | 6 | 5 | 10 | 0.4 | 20 | 0.3 |
| 第三组 | 7 | 5 | 15 | 0.3 | 10 | 0.6 |
|  | 8 | 5 | 15 | 0.3 | 20 | 0.3 |
|  | 9 | 5 | 15 | 0.3 | 25 | 0.24 |

③ 观察分析表二中的数据可知：第一组、第二组、第三组中能作为串联电阻R1和R2总电阻R总的阻值分别是：     （15）    ，理由是：             （16）                 。

④ 在第③题分析的基础上，进一步比较串联电阻R1和R2，以及总电阻R总的大小关系，可得的结论是：在两个电阻串联的电路中，当电阻R1的阻值一定时，_______________

（17）              。